# Article 1 : Objectif de l’étude

La mission du présent marché consiste à réaliser :

- un inventaire exhaustif des zones humides et des cours d’eau qui devra s’appuyer sur les guides méthodologiques édités par la Cellule d’animation du SAGE pour les communes de ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- une caractérisation des zones humides et des cours d’eau recensés

- une cartographie sous SIG de ces milieux avec base de données Access

La mission aura lieu du …………..au …………. (dates au mois près).

# Article 2 : Le territoire du SAGE Estuaire de la Loire et de l’aire d’étude

C'est un territoire de 3844 km² (cf. annexe), s’étendant du Croisic jusqu’à l’extrême limite de la remontée de la marée dynamique en amont de la Loire (Anetz), et incluant de grandes zones humides telles que le Marais de Brière – Brivet, la vallée de l’Acheneau, les marais de Goulaine et de Grée.

Son périmètre comprend pour partie les départements de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire et du Morbihan. Au total 175 communes sont concernées. Le département de Loire-Atlantique représente à lui seul 89.5% de la superficie totale du SAGE tandis que les départements du Maine-et-Loire et du Morbihan participent respectivement pour 10% et 0.5% de la surface.

(…………………….Présentation de l’aire d’étude ……………….)

# Article 3 : Déroulement général de l’étude

Les indications de valeurs d’échelles qui suivent sont employées au sens cartographique. Une grande échelle correspond à une petite valeur du dénominateur. Inversement, une petite échelle correspond à une grande valeur du dénominateur. Exemple : l’échelle 1/5000ème est une plus grande échelle que le 1/25000ème.

La mise en œuvre du SAGE sera réussie dès lors que les acteurs locaux, qu’ils soient élus, utilisateurs de l’espace à titre divers ou simplement habitant du territoire, s’approprient les objectifs et les moyens préconisés. C’est pourquoi le principe de collégialité a été retenu.

Le prestataire de service doit donc adopter une démarche de concertation et d’animation tout au long de la mission. Il sera suffisamment expert (de préférence naturaliste ou spécialiste des zones humides et des cours d’eau) pour piloter les inventaires.

Il est donc nécessaire de procéder comme suit :

- La commune ou l’intercommunalité (EPCI ou syndicat de bassin), qui est le maître d’ouvrage, met en place un groupe de travail par commune, composé de 4 à 10 personnes. Ce groupe doit être constitué d’au moins :

  - un agriculteur (pour les communes rurales),

  - un élu (qui n’est pas agriculteur)

  - un représentant d’une association de sauvegarde de l’environnement

  - un ancien (ayant la mémoire de l’avant remembrement)

Ce groupe de travail qui pourra être élargi suivant le contexte accompagne la démarche des inventaires, réalisés par un expert (prestataire de service) indépendant et extérieur aux enjeux locaux. La commune ou l’intercommunalité pilote l’étude.

- Le maître d’ouvrage organise une réunion de lancement de l’étude avec le prestataire retenu (bureau d’études), le groupe de travail, la cellule d’animation de la CLE et d’autres partenaires associés (Chambre d’Agriculture, Police de l’eau…). Cette réunion a pour but de présenter la méthode et les enjeux représentés par l’étude (documents d’urbanisme, police de l’eau…). La réunion sert également à planifier l’étude (durée des phases terrain, délais pour les comptes-rendus, dates des réunions…).

- Le prestataire retenu doit, dans un premier temps, réaliser une pré-localisation effectuée à l’échelle communale ou à l’échelle d’un bassin versant (selon le maître d’ouvrage). Les différentes méthodes de pré-localisation sont détaillées dans les guides méthodologiques. Les éléments cartographiques pouvant être mis à la disposition du prestataire de service sont présentés dans l’annexe II. Le prestataire de service a tout intérêt à réaliser la pré-localisation à une échelle précise (1/25000ème ou plus), pour minimiser les difficultés de repérage sur le terrain.

L’ensemble des zones humides potentielles et des zones de présence potentielle de cours d’eau de la commune sera représenté sur un fond Scan 25 d’une part, et sur un fond Orthophoto d’autre part. Toutes les cartes de terrain seront au maximum au 1/10 000ème. Celles-ci serviront de base de connaissance sur le terrain. Le prestataire de service doit déterminer des secteurs cohérents pour la phase terrain (un ensemble de marais, un cours d’eau et l’ensemble de ses affluents…). Il est conseillé de privilégier le format A4 pour les cartes, plus facile à manipuler sur le terrain.

- Le prestataire de service doit réaliser une collecte d’informations (bibliographie, entretiens…) sur les zones humides et les cours d’eau de la commune, afin de commencer à compléter des fiches de terrain.

Le prestataire de service est libre d’organiser la fiche de terrain comme il le souhaite (même si une fiche de terrain type est présentée dans les guides méthodologiques). Mais il doit prendre en compte l’ensemble des caractéristiques indiquées dans les guides méthodologiques (critères de détermination, observations, usages…)  et prévues dans la base de données et le SIG décrits en annexe III.

- Le maître d’ouvrage prépare ensuite la phase de terrain avec le prestataire de service et le groupe de travail :

  - planification des sorties terrain sur chaque secteur (prise en compte de la météo, de la saison…cf. guides méthodologiques),

  - présentation des fiches et des cartes de pré-localisation préparées par le prestataire de service.

- Le prestataire de service se rend sur le terrain avec les cartes et les fiches, pour améliorer la précision de la cartographie (déterminer les cours d’eau et délimiter les zones humides effectives) et apporter des renseignements complémentaires sur les secteurs observés.

Deux phases de terrain sont nécessaires :

- Une au printemps (avril – mai), lors de la période optimale de croissance végétale et de l’apparition des plantes annuelles,

- Une en hiver (janvier – février), alors que les précipitations sont importantes, pour caractériser le fonctionnement hydraulique.

Toutes les zones humides et les cours d’eau indiqués sur les cartes doivent faire l’objet d’une vérification et d’une expertise sur le terrain.

Toutes nouvelles zones humides et nouveaux cours d’eau qui n’apparaissaient pas sur les cartes de pré localisation doivent être notés et expertisés.

L’objectif premier de la démarche reste l’inventaire des zones humides et des cours d’eau. La caractérisation des milieux aquatiques se limite donc à l’observation.

- Après chaque période de terrain, le prestataire renseigne L’application SIG conformément à la méthodologie SIG (application IZHCE cf. Annexe II et III). Au terme de l’inventaire sur le terrain, l’ensemble des données SIG et des fiches de terrain complétées sont transmises au maître d’ouvrage pour vérification

- Le maître d’ouvrage organise une réunion avec le groupe de travail au cours de laquelle le prestataire présente le travail d’inventaire des zones humides effectives et des cours d’eau.

- Le groupe de travail et le prestataire de service se rendent sur les différents secteurs litigieux (envisager au moins une sortie par secteur). Les différentes remarques du groupe de travail doivent être prises en compte par le prestataire. Les guides méthodologiques doivent servir de référence pour déterminer les cours d’eau et délimiter les zones humides effectives.

Le travail de terrain doit être piloté par le prestataire de service.

- Le prestataire de service doit intégrer l’ensemble des modifications dans l’application IZHCE du GIP Loire Estuaire, Un compte-rendu sur la méthodologie utilisée, sera transmis à la cellule d’animation de la CLE et au maître d’ouvrage. Les données seront restituées au, maître d’ouvrage qui donnera son avis au groupe de travail.

- Une réunion bilan est organisée par le groupe de travail pour valider les cartes et les fiches. Le prestataire de service doit être présent. Si le groupe de travail ne valide pas les données, on retourne à la phase 9. Au préalable, le prestataire de service doit essayer d’apporter de nouveaux éléments permettant de délimiter la zone humide effective ou de déterminer la présence d’un cours d’eau (témoignages anciens, sondage à la tarière…) dans les cas litigieux.

- Si le groupe de travail valide les données, celles-ci sont transmises au maître d’ouvrage pour validation. La CLE et sa cellule d’animation doivent également recevoir l’ensemble des documents pour consultation. Si le maître d’ouvrage ne valide pas les données, on retourne à la phase 9. Durant cette phase, les communes doivent afficher en mairie les cartes des inventaires, afin de prendre en compte les éventuelles remarques des riverains. L’affichage doit durer au minimum deux semaines. Un compte rendu des remarques issues de l’affichage en mairie sera établi par la commune.

- Dans le cas ou le maître d’ouvrage est un EPCI, lorsque les groupes de travail auront tous validé les inventaires, une réunion de restitution globale sera organisée par le maître d’ouvrage avec le prestataire pour présenter la démarche et les résultats aux élus référents, à la cellule d’animation du SAGE et aux partenaires associés (Chambre d’agriculture, police de l’eau, …) suite à cette réunion, il centralisera les remarques et les prendra en compte pour préparer les documents qui seront soumis à la délibération des conseils municipaux. Si la délibération rejette l’inventaire le projet retournera à la phase 9 présentée précédemment (avec une réunion restreinte aux acteurs du secteur litigieux et les partenaires extérieurs).

- Si le ou les conseils municipaux et le maître d’ouvrage valident les données, celles-ci sont transmises à la CLE pour validation. Si la CLE ne valide pas les données, on retourne à la phase 9.

- La validation des données par la CLE met un terme aux inventaires.

# Article 4 : Détail des prestations à accomplir

Les prestations à accomplir sont détaillées ci-dessous :

- Pré localisation des zones humides et des cours d’eau

- Inventaire et expertise des zones humides

- Inventaire et expertise des cours d’eau

- Intégration des données recensées dans l’Application IZHCE

- Réalisation des cartes thématiques

  - Pré localisation des zones humides et des cours d’eau

Se reporter à l’annexe 2 du guide méthodologique pour la conduite des inventaires zones humides et à l’annexe 1 du guide méthodologique pour la conduite des inventaires cours d’eau

Liste des informations permettant une orientation de la recherche bibliographique

  - Inventaire et expertise des zones humides

Cet inventaire doit permettre d’identifier les zones humides :

  - De toutes tailles

  - Effectives

  - Efficaces

  - Artificielles

  - Anciennes (remblayées, drainées…)

Les critères d’inventaire et d’expertise doivent se baser sur le guide méthodologique pour la conduite des inventaires zones humides. L’expertise repose sur des reconnaissances de terrain.

La loi sur l’eau s’applique à des zones humides d’une surface supérieure ou égale à 1000m², néanmoins il est recommandé d’inventorier les petites zones humides lorsque celles-ci présentent un intérêt potentiel (ex : réseau de mare, trame bleue). Dans le cas d’un réseau de mare c’est le réseau dans son ensemble qui constituera la zone humide effective.

Le prestataire de service doit vérifier :

- L’hydromorphie des sols. Si ce facteur n’est pas évident, une analyse pédologique (à l’aide d’une tarière) doit être réalisée.

- La présence d’une végétation dominante caractéristique des zones humides (végétation hygrophile, taux de recouvrement supérieur à 50%). La caractérisation des habitats doit se baser sur la typologie CORINE Biotopes. La table de correspondance avec la typologie SAGE doit être utilisée. Afin d’observer au mieux la végétation, il est fortement conseillé de se rendre sur le terrain durant le printemps.

- La présence temporaire ou permanente d’eau. Pour cela, un passage en période hivernale est fortement conseillé.

En plus de ces différents critères, le prestataire de service doit noter toutes les espèces patrimoniales ou remarquables qu’il rencontre, estimer et qualifier les fonctionnalités (écologiques, hydrauliques,…) de la zone humide, les altérations observés, les usages du site et les ouvrages (cf. guide méthodologique pour la conduite des inventaires zones humides). Les anciennes zones humides font l’objet d’une exception, leur caractérisation n’étant pas exigée.

Des photos de chaque habitat observé par zone doivent être prises.

L’accès au terrain sera facilité par une information préalable des propriétaires diffusée par la commune (l’envoi de courriers est recommandé).

  - Inventaire des cours d’eau

L’inventaire doit permettre d’identifier le lit mineur de la totalité des cours d’eau. Les douves (en contexte de marais) seront également répertoriées, ainsi que les tronçons busés assurant une continuité hydraulique du cours d’eau. Les critères d’inventaire et d’expertise doivent se baser sur le guide méthodologique pour la conduite des inventaires des cours d’eau.

Le prestataire de service doit vérifier si :

- les berges mesurent au moins 10 cm,

- un écoulement est présent en dehors des épisodes pluvieux,

- une faune et une flore typiques des milieux aquatiques sont présentes,

- le substrat est différencié,

- le cours d’eau suit un talweg.

Pour être reconnu en tant que cours d’eau, un tronçon hydrographique doit répondre positivement à au moins 3 des 5 critères

L’expertise consistera à indiquer les fonctionnalités écologiques et hydrauliques du cours d’eau, les espèces patrimoniales ou rearquables rencontrées, les altérations repérées, les ouvrages et les usages.

Au moins une photo représentative de chaque cours d’eau est exigée.

  - Intégration des données recensées dans la base de données

Toutes les entités géographiques (cours d’eau, zones humides…) et leurs informations associées sont à intégrer dans l’application SIG du GIP Loire Estuaire (application IZHCE) au fur et à mesure des observations sur le terrain. Lors de cette étape, le prestataire doit  se référer aux annexe II et III et en suivre scrupuleusement les indications. Les objets géographiques sont à digitaliser à une échelle maximum de 1/5000ème.

Les fiches de terrain devront être complétées durant les inventaires et mises à disposition du Maître d’ouvrage à sa demande.

- Définitions des entités géographiques

  - Zones de présence potentielle de cours d’eau

Les zones de présence potentielle de cours d’eau sont des polygones délimités suite à la pré-localisation (analyse du relief).

  - Tronçons hydrographiques

Les tronçons hydrographiques représentent des linéaires homogènes de cours d’eau. Les critères d’homogénéité se base sur les aménagements (fossés, busages…). Les tronçons busés, les cours d’eau et les fossés doivent donc être différenciés par des tronçons hydrographiques différents. Les tronçons hydrographiques d’un cours d’eau ne devront en aucun cas se chevaucher. Par contre, ils devront être connectés.

Les limites d’un tronçon seront également déterminées par les ouvrages, les connections avec une zone humide et les nœuds hydrauliques.

  - Cours d’eau

Un cours d’eau est représenté par l’ensemble des tronçons hydrographiques qui assurent une continuité, et qui respectent la classification de Strahler. Cependant, il est impératif de garder une cohérence avec la toponymie du Scan25® de l’IGN et des cadastres.

  - Ouvrages hydrauliques

Sont appelé ouvrages hydrauliques, les ouvrage de régulation, de franchissement et d’accès à la berge. Les objets « ouvrages » seront ponctuels. Ils devront être associés aux tronçons hydrographiques.

  - Zones humides potentielles

Les zones humides potentielles sont des polygones délimités suite à la pré-localisation. Les anciennes zones humides font également partie des zones humides potentielles.

  - Zones humides effectives

Les zones humides effectives sont celles qui répondent aux critères de caractérisation des zones humides (présence d’eau, végétation hygrophile, hydromorphie). Elles seront délimitées par le groupe de travail et le prestataire de service. Les habitats observés dans les zones humides effectives seront notés.

  - Habitats

Les habitats observés dans les zones humides effectives feront l’objet d’une caractérisation selon la typologie CORINE biotopes simplifiée. Une correspondance avec la typologie SAGE sera effectuée.

  - Espèces remarquables

Sont considérés comme espèces remarquables.  Les espèces floristiques ou faunistiques caractéristiques de l’habitat, les espèces patrimoniales, les espèces faisant l’objet d’une mesure de protection, les espèces invasives d’origine exotique.

  - Réalisation des cartes thématiques

Après la validation de l’ensemble des données, le prestataire de service devra clairement présenter les zones humides et les cours d’eau recensés par le biais de cartes qui seront éditées à l’échelle maximum de 1/10 000ème, sous format A3. Les règles de cartographie doivent être respectées, à savoir indiquer l’échelle, le nord, la légende et le titre. Le nom du maître d’oeuvre et les éventuelles sources doivent également figurer sur la carte.

Un premier jeu de carte utilisera un fond Scan 25, et présentera comme données :

- Les cours d’eau avec leur tronçons différenciés suivant la typologie : cours d’eau naturels ou aménagés, parties busées, canaux ou douves en marais.

- Les zones humides effectives et leurs habitats

- Les anciennes zones humides

- Les zones humides artificielles

Le deuxième jeu de carte utilisera un fond Orthophoto, et présentera comme données complémentaires :

- Les ZNIEFF et les ZICO

- Les périmètres Natura 2000

- Les périmètres réglementaires (sites classés et inscrits, sites d’intérêt patrimonial du SCOT, arrêtés de protection de biotope, réserves naturelles, parcs naturels)

Enfin, un troisième jeu de carte, sur fond Orthophoto, présentera les zones humides effectives et leur typologie selon CORINE Biotopes. Il est prévu de faire ressortir les divers habitats avec des couleurs unis (trame pleine).

# Article 5 : Documents à remettre

- Durant l’étude

Toutes les réunions doivent faire l’objet d’un compte-rendu à transmettre au maître d’ouvrage et au GIP Loire Estuaire.

A chaque étape d’avancement dans les inventaires des zones humides et des cours d’eau, le prestataire de service doit renseigner les bases de données Access et SIG. Ces données numériques sont à transmettre au maître d’ouvrage et à la cellule d’animation de la CLE après délibération du conseil municipal.

- A la fin de l’étude

Toutes les données (SIG, Access, rapports) sont à compiler sur un CD par commune.

Les données SIG seront restituées au format défini dans l’application IZHCE du GIP Loire Estuaire ( ESRI® shapefile, Base Access) et les rapports sous format Microsoft Word®.

La structure des tables SIG et des bases Access intégrée dans l’application est indiquée en Annexe III. Un répertoire photographique doit être également joint. Celui-ci devra comporter au moins une photo représentative de chaque cours d’eau recensé et de chaque habitat rencontré dans chacune des zones humides effectives. Il est également souhaité une photo pour toutes les espèces patrimoniales rencontrées, les ouvrages, les différentes pressions et les usages observés.

Le rapport du prestataire de service devra indiquer :

- la méthodologie employée,

- les difficultés rencontrées,

- les cartes thématiques.

Le rapport du groupe de travail décrira de manière succincte la manière dont les inventaires se sont déroulés. Il développera :

- le bilan des réunions et des sorties terrain,

- les difficultés rencontrées,

- ses attentes futures.

Des documents provisoires devront être envoyés à la cellule d’animation de la CLE avant la réalisation des documents définitifs. L’adresse est la suivante :

GIP Loire Estuaire

22 rue de la Tour d’Auvergne

44200 NANTES

Tel : 02.51.72.93.65

# Article 6 : Réunions prévues

Il est prévu :

- une réunion au lancement de l’étude (présentation des enjeux et de la méthode)

- une réunion de planification des inventaires

- une réunion de présentation des inventaires et des fiches réalisées par le prestataire de service

- au moins une réunion bilan des inventaires (après la phase de terrain avec le groupe de travail)

Il convient également de prévoir au minimum deux réunions avec le maître d’ouvrage :

- une au démarrage de l’étude

- une à l’issue de la phase de terrain et avant la rédaction des documents

# Article 7 : Propriété de la donnée

Les données recueillies lors de cette étude seront la propriété conjointe du maître d’ouvrage et du GIP Loire Estuaire. A l’issue de ce travail le prestataire de service abandonnera tout droit sur ces données et leur réutilisation devra faire l’objet d’une autorisation par le maître d’ouvrage et par le GIP Loire Estuaire.

# Article 8 : Présentation de l’offre

L’offre présentera :

- la méthode détaillée pour répondre aux objectifs de l’étude, précisant en particulier les modalités d’établissement de la cartographie et des inventaires,

- les références du prestataire de service,

- les moyens humains et matériels mis à disposition pour cette mission,

- l’évaluation précise du temps passé par les différents intervenants pour chacune des phases,

- le coût de l’étude, décomposé et détaillé suivant les différentes phases.

Annexe I : Présentation de l’aire d’étude

Mettre une carte de la commune ou de l’intercommunalité

Annexe II : Données disponibles auprès du maître d’ouvrage et au GIP Loire Estuaire

Maître d’ouvrage :

- Cadastre numérisé PCI Vecteur

- Documents d’urbanisme

- Orthophotoplan 2004 de la Loire Atlantique (Licence fournie par le Conseil Général 44)

- Scan 25 de l’IGN de la Loire Atlantique (Licence fournie par le Conseil Général 44)….

- ….

GIP Loire Estuaire :

Outre les données, le GIP Loire Estuaire met à disposition du prestataire un logiciel spécifique pour l’intégration des données d’inventaire. Ce logiciel fonctionne sous Windows et est basé sur des technologies Open Sources (MapWinGIS) et le moteur Microsoft Access.

Ce logiciel permet :

- la saisie simultanée des éléments graphiques et de leurs informations associées

- des contrôles de cohérences des données saisies

- L’édition de fiches synthétiques par cours d’eau et par zones humides effectives

- l’édition de fiches terrain vierge.

Un CD d’installation sera mis à disposition à la demande du prestataire.

L’application intègre

- Image MNT (sur tout le SAGE)

- Couche Hydro de la BD Topo de l’IGN (sur tout le SAGE)

- les typologies à utiliser (Corine Biotope, TAXREF, …)

Les autres données nécessaires à la réalisation de cette mission seront acquises, à ses frais, par le bureau d’études.

Annexe III : Modalités de représentation cartographique (SIG) et de gestion de la base de données

- Intégration de données dans le Système d’Information

Toutes les données produites pour les besoins de l’étude devront répondre aux spécifications décrites dans le présent document, afin d’intégrer ces données, graphiques ou alphanumériques, dans le Système d’Information du GIP Loire Estuaire.

- Format des données

- Données graphiques : les fichiers seront livrés aux formats d’échange MapInfo® (Mif Mid) ou ESRI® shapefile ou Géodatabase. La structuration des fichiers est décrite à partir du chapitre 6.

- Données alphanumériques : les fichiers seront livrés par ordre de préférence au format Microsoft Access 2000® ou Microsoft Excel 2000®  ou Texte ASCII.

- Système de projection, coordonnées

Le système de référence spatiale utilisé sera le même que la BD Ortho® utilisée.

Les coordonnées seront exprimées en mètres dans le système de projection Lambert II étendu (BD Ortho antérieure à 2008) ou Lambert 93 (BD Ortho postérieure à 2008).

L’ensemble des données de type vecteur déjà existantes sera disponible sous les deux systèmes de référence.

- Modalités de digitalisation des données graphiques

Afin de garantir une cohérence géométrique, le prestataire respectera les règles suivantes. :

Les données vectorielles de référence seront utilisées comme référentiel géométrique. Celles-ci se composent de :

- De la couche Hydro de la BD Topo® de l’IGN pour la digitalisation des cours d’eau,

- du Cadastre numérisé ou à défaut de la BD Parcellaire® de l’IGN pour délimiter les périmètres des zones humides.

Toutes les données géographiques saisies par le prestataire doivent être calées sur ces couches.

Réseau ferré

La saisie pour cet objet

Doit être calée sur les éléments de zonage référentiel, des routes et des voies ferrées dans la couche de travail

BD Topo®

Réseau hydrographique

Réseau routier

Seules cette ligne et ce point  sont saisis indépendamment

Zonage référentiel

Pour l’édition des tronçons hydrographiques, les lignes ou poly lignes devront être saisies dans le sens de l’écoulement.

Les polygones voisins et jointifs devront impérativement avoir une limite commune. Les poly lignes de l’un devront être repris pour la construction de l’autre (voir figure ci-dessus).

D'autres données pourront être mise à disposition pour apporter une aide à la saisie. Mais en aucun cas, elles ne doivent être utilisées pour une saisie directe des données. C'est notamment le cas du Scan25® de l'IGN, qui dans bien des cas est très précieux pour la localisation, mais ne peut servir de référentiel aux données saisies.

La BD Ortho® servira de référentiel de saisie quand aucun objet des couches référentielles vecteur n'existe à l'endroit ou l'on désire saisir une information. L'échelle de saisie à l'écran doit toujours être comprise entre le 1/5 000ième  et le 1/2 000ième

Un contrôle de cohérence géométrique sera effectué avant validation du travail réalisé.

- Données fournies

- Un acte d'engagement par producteur de données sera préalablement signé par le prestataire avant la fourniture des données par le GIP Loire Estuaire. Les données seront fournies sur CD-ROM au format d’export MapInfo® (Mif Mid). Les données « image » (ou raster) seront fournies au format TIFF ou ECW avec les fichiers de géoréférencement associés (fichier texte twf).

- L’ensemble de ces données couvrira la zone d’étude. En voici la liste :

| Nom entier du jeu de données | représentation | Format | Description du contenu | Producteur de la donnée | Fournisseur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD Topo® Hydro | Ligne, point, polygone | Mif – Mid, shapefile | Contient l’ensemble du réseau Hydrographique plus surfaces en eau déjà référencé | IGN | GIP Loire Estuaire |
| Cadastre numérisé | Ligne, polygone | Mif - Mid, shapefile | Contient le parcellaire cadastré et le Bâti. | DGI, Conseil Général 44, EPCI | EPCI |
| BD ORTHO® | Image Raster | ecw + shw | Couverture aérienne de la zone d’étude | IGN | Conseil Général 44, 49 |
| SCAN 25 ® | Image Raster | ecw + shw | Carte IGN 1/25000 de la zone d’étude | IGN | Conseil Régional |

- D’autres données, plus thématiques, pourront être aussi mise à disposition.

| Nom entier de la donnée | représentation | Format | Description du contenu | Producteur de la donnée | Fournisseur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Altimétrie Modele Numérique de Terrain (MNT) | Image Raster | ecw + shw | Représentation de l’altimétrie à partir de la BD ALTI® de l’IGN | GIP Loire Estuaire, IGN | GIP Loire Estuaire |

Les typologies de caractérisation des habitats, de la faune et de la flore seront issues de « CORINE Biotope ». Les listes d’espèces sont basées sur la liste TAXREF issue de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel du Muséum National d’Histoire Naturelle http://inpn.mnhn.fr/isb/download/fr/refTaxref.jsp .  Elles seront intégrées dans l’application  fournie au prestataire par le GIP Loire Estuaire.

- Données à fournir

Structure des données

L’application IZHCE mise à disposition par le GIP Loire Estuaire respecte la structuration des données décrite ci-dessous. Si le prestataire choisi d’utiliser ses propres outils, il devra néanmoins respecter la structuration des données telle que détaillée ci-dessous dans le diagramme de classe simplifié (Notation UML) ainsi que dans les fiches du dictionnaire de données du chapitre 7 du présent document.

Zones humides potentielles

Zones de cours d’eau potentiels

0..1

Tronçons Hydro

Ouvrages hydrauliques

Habitats

0..2

1..*

1..*

Cours d’eau

Zones humides effectives

0..*

0..*

0..*

1..*

Pressions

Espèces remarquables

Usages

Fonctionnalités

0..*

Répertoire photographique

Entité ayant une représentation cartographique

B

A

A est composé de B

B

B

A

A est en relation avec B

Entité de données alphanumériques

A

A est en relation géométrique avec B

Données d’inventaire et de diagnostic

- Cours d’eau

| Nom entier de la donnée | Représentation | Format désiré | Description du contenu | N°fiche |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zones de cours d’eau potentiels | polygone | Mif Mid | Contient les secteurs qui peuvent être traversés par un cours d’eau | 1 |
| Tronçons hydrographiques | Poly lignes | Mif Mid | Contient les informations relatives aux tronçons hydrographiques | 2 |
| COURS D’EAU | Poly lignes | Mif Mid | Contient les informations relatives aux cours d’eau. | 3 |
| OUVRAGEs hydrauliques | points | Mif Mid | Contient les informations relatives aux ouvrages d’aménagements hydrauliques existant | 4 |

- Zones humides

| Nom entier de la donnée | Représentation | Format désiré | Description du contenu | N°fiche |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zones humides POTENTIELLES | polygones | Mif Mid | Contient les informations relatives aux zones humides potentielles, dont les anciennes zones humides. | 5 |
| Zones humides EFFECTIVES | polygones | Mif Mid | Contient les informations relatives aux zones humides effectives, dont les zones humides artificielles | 6 |
| Habitats HUmides | polygones | Mif Mid | Contient les informations relatives aux habitats. | 7 |

- Autres données

| Nom entier de la donnée | Représentation | Format désiré | Description du contenu | N°fiche |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESPECES REMARQUABLES |  | Access | répertorie les principales déterminations taxonomiques de la flore, de la faune et des habitats. Donnée issue de la typologie CORINE Biotope | 9 |
| Fonctionnalités |  | Access | stocke l’ensemble des fonctionnalités hydrauliques et écologiques de la zone humide | 10 |
| Pressions |  | Access | défini la nature et le degré de menace qui pèse sur la station ou l’habitat | 11 |
| Usages |  | Access | Répertorie les usages liés aux cours d’eau ou aux zones humides | 12 |
| Répertoire photographique |  | Access | Contient l’ensemble des liens et des accès aux photographies | 13 |

- Dictionnaire des données

Les données à fournir pour la constitution de la base de données des inventaires de cours d’eau et de zones humides devront respecter les propriétés décrites dans les fiches qui suivent.

Ces fiches sont construites de la façon suivante :

| Fiche X | Nom de l’entité : XXXXXX |
| --- | --- |

Numéro de fiche et nom de l’entité correspondant à l’élément topographique pour lequel l’information est désirée

|  | Nom de la couche spatiale : XXXXXX |
| --- | --- |

Nom de la couche spatiale dans laquelle l’entité est stockée.

- CONSTRUCTIONS

Cette section présente pour chaque type de représentation les relations de connexion et de partage que l’entité peut avoir avec d’autres entités de la même couche ou avec d’autres entités d’une couche différente, le tout illustré d’une figure qui représente les différentes entités.

| Propriétés géométriques | Figure |
| --- | --- |
| Représentation : soit Points, lignes ou surfaces (+ emprise de l’entité en hauteur et largeur qui induit son mode de représentation à l’échelle minimum de saisie) Topologie (relation entre entités) Entre entités de la même couche spatiale : Entre entités d’autres couches spatiales : Pour chaque type de représentation, sur chaque ligne, on retrouve dans l’ordre : - le nom de l’entité et sa représentation géométrique (P : point; L : ligne ou S : surface), - le type de relation : Connecte => l’entité de la couche est nécessairement une connexion entre deux entités d'une autre couche. Partage => l’entité de la couche partage nécessairement toutes ses limites avec les limites des entités d'une ou plusieurs couches. Ne se superpose pas => Les entités de la couche ne peuvent pas se superposer avec les entités de la même couche ou d'une autre couche. - le nom de l’entité reliée et sa représentation géométrique Exemple : Habitat (s) ne se superpose pas à Habitat (s) | La figure illustre la façon dont l’entité est modélisée en présence des autres entités avec lesquelles elle doit être en relation |

- DONNEES ATTRIBUTAIRES

Attributs devant figurer dans la table attributaire

Type de l'attribut

N=numérique

C=texte

B=Booléen

D=Date

Longueur de l'attribut

Code de l'attribut en 8 caractères maximum

| Nom | Code | Type | Long. | dec. | commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distance | DISTANCE | N | 18 | 2 |  |

Description de l'attribut

Alias de l'attribut

Nombre de chiffres après la virgule dans le cas d’un type numérique décimal.

La longueur totale de la variable sera ici 18 soit 15 chiffres + 1 virgule + 2 décimaux.

- ATTRIBUTS FIXES

Cette section présente les attributs qui ont un domaine restreint de valeurs autorisées. On retrouve dans l’ordre, pour chaque attribut:

· le nom de l’attribut ;

· le domaine de valeurs ;

- code

- libellé

Les attributs notés en gras sont à remplir obligatoirement, les autres sont facultatifs.

- TABLES ASSOCIEES

Cette section permet de répertorier les différents liens prévus dans la base de données géographiques pour la couche spatiale présentée dans la fiche. Dans l’ordre le tableau fournit les informations suivantes :

- Nom de la table associée ou couche spatiale associée

- Type graphique : géométrie des entités géographiques de cette table : point, ligne, polygone ou aucune

- Attribut commun table mère : attribut commun de la table de la couche spatiale de la fiche.

- Attribut commun table fille : attribut commun de la table associée vers laquelle va pointer la couche spatiale de la fiche

- Cardinalité : cardinalité existant entre la couche spatiale de la fiche et la table associée.

Table d’association : dans le cas d’une cardinalité M-N, nom de la table de relation («théme1_thème2 »), cette table comprend deux champs attributaires qui stockent les identifiants respectifs des entités mises en relation.

- TABLES D’ASSOCIATION

Cette section permet de détailler les attributs de la table d’association utilisée pour des liaisons de cardinalité M-N

| Fiche 1 | Nom de l’entité : Zones de cours d’eau potentiels |
| --- | --- |
|  | Nom des couches spatiales : ZCP_’code INSEE’ |

- CONSTRUCTIONS

| Propriétés géométriques | Figure |
| --- | --- |
| Représentation : Polygone | Zone de cours d’eau potentiels Tronçon hydrographique |
| Topologie (règles de création des entités) Entre entités de la même couche spatiale : Zone de cours d’eau potentiels ne recouvre pas Zone de cours d’eau potentiels Entre entités d’autres couches spatiales : Zone de cours d’eau potentiels est connectée à Tronçon hydrographique |  |

- DONNEES ATTRIBUTAIRES Attributs devant figurer dans la table

| Nom | Code | Type |  | Long. | dec. | commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifiant zone | ZCP_ID | C |  | 14 |  | Composé de: ZCP+ code INSEE commune + n° unique + 00 (1) |
| Nom | ZCP _NOM | C |  | 50 |  | Nom de la Zone de cours d’eau potentiels |
| Résultat GT | ZCP_RGT | C |  | 4 | 0 | Voir attributs fixes |
| Commentaires | ZCP_COM | C |  | 250 |  | Texte d’observation complémentaire |
| Source géométrique | ZCP_REF | C |  | 10 |  | Référentiel utilisé |
| Sources | ZCP_SOURCE | C |  | 100 |  | Quel organisme est à l’origine de la donnée |
| Qualité | ZCP_QLT | N |  | 1 |  | Niveau de doute sur la Qualité de la donnée de 1 à 4 |
| Date création | ZCP_DATE | D |  |  |  | Date de création de la donnée |
| Date de mise à jour | ZCP_DAT2 |  | D |  |  | Date de mise à jour de la donnée |
| Type de Mise à jour | ZCP_MAJ |  | C | 30 |  | Type de mise à jour (géométrie, données attributaires) (2) |

(1) : la première ZCP donnera : ZCP(code INSEE)100 ; la deuxième ZCP donnera : ZHP(code INSEE)200,…

(2) : les mises à jours concerne une modification significative d’une donnée existante (Modification du tracé,  découpage, …)

- ATTRIBUTS FIXES

Appréciation du Groupe de travail :

| Code | Libellé |
| --- | --- |
| EXIS | Existence d’un cours d’eau connu |
| DOUT | Doute sur l’existence ou non d’un cours d’eau |
| NOCE | Pas de cours d’eau avérés sur cette zone |

| Fiche 2 | Nom de l’entité : TronçonS hydrographiqueS |
| --- | --- |
|  | Nom des couches spatiales : THY_’code INSEE’ |

- CONSTRUCTIONS

| Propriétés géométriques | Figure |
| --- | --- |
| Représentation : Polyligne | Cours d’eau Ouvrages Tronçon hydrographique ZH |
| Topologie (règles de création des entités) Entre entités de la même couche spatiale : Tronçon hydrographique est connecté à Tronçon(s) hydrographique(s) Entre entités d’autres couches spatiales : Tronçon hydrographique est connecté à Ouvrage(s) hydraulique(s) Tronçon hydrographique est un élément de cours d’eau |  |

- DONNEES ATTRIBUTAIRES Attributs devant figurer dans la table

| Nom | Code | Type |  | Long. | dec. | commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifiant tronçon | THY_ID | C |  | 16 |  | Composé de : THY+n° INSEE commune + n°ordre unique+ 000 (1) |
| ID Cours d’eau | THY_CEA_ID | C |  | 12 |  | ID du cours d’eau auquel le tronçon appartient |
| Inondabilité | THY_INOND | C |  | 4 |  | Voir attributs fixes |
| Régime foncier | THY_FONCI | C |  | 4 |  | Voir attributs fixes |
| Date observation hivernale | THY_D_OBS_H | D |  |  |  |  |
| Date observation estivale | THY_D_OBS_E | D |  |  |  |  |
| Condition d’observation | THY_C_OBS | C |  | 250 |  | Conditions climatiques, hydrologiques, … |
| Critère Berge | THY_BERGE | B |  | 1 |  | présence de berges supérieures à 10 cm |
| Critère Substrat | THY_SUBS | B |  | 1 |  | présence d’un substrat différencié |
| Critère Faune Flore | THY_FAFL | B |  | 1 |  | présence d’organismes inféodés aux milieux aquatiques |
| Critère Ecoulement | THY_ECOUL | B |  | 1 |  | Présence d’un écoulement indépendant des pluies |
| Critère Talweg | THY_TALW | B |  | 1 |  | Cours d’eau suit le talweg |
| Cours d’eau | THY_CEA1 | B |  | 1 |  | Tronçon identifié cours d’eau (si 3 critères respectés) |
| Type Tronçon | THY_TYPE | C |  | 4 |  | Voir attributs fixes |
| Reclasser Cours d’eau | THY_CEA2 | B |  | 1 |  | Tronçon reclassifié cours d’eau (Cf. règles de continuité) |
| Commentaires | THY_COM | C |  | 250 |  | Texte d’observation complémentaire |
| Artificialisé | THY_ARTIF | C |  | 1 |  | Champ BD Topo de l’IGN (F : false ; T : true) |
| Fictif (BD Topo) | THY_FICTIF | C |  | 1 |  | Champ BD Topo de l’IGN (F : false ; T : true) |
| Franchissement | THY_FRANCT | C |  | 15 |  | Champ BD Topo de l’IGN (barrage, cascade,…) |
| Régime des eaux | THY_REGIME | C |  | 15 |  | Champ BD Topo de l’IGN (permanent, temporaire) |
| Source géométrique | THY_REF | C |  | 10 |  | Champ BD Topo de l’IGN (Référentiel utilisé) |
| Position_sol | THY_SOL |  |  |  |  | Champ BD Topo de l’IGN |
| Z-Ini | THY_INI | N |  | 7 | 2 | Champ BD Topo de l’IGN |
| Z-Fin | THY_FIN | N |  | 7 | 2 | Champ BD Topo de l’IGN |
| Sources | THY_SOURCE | C |  | 100 |  | Quel organisme est à l’origine de la donnée |
| Qualité | THY_QLT | N |  | 1 |  | Niveau de doute sur la Qualité de la donnée de 1 à 4 |
| Date création | THY_DATE | D |  |  |  | Date de création de la donnée |
| Date de mise à jour | THY_DAT2 |  | D |  |  | Date de mise à jour de la donnée |
| Type de Mise à jour | THY_MAJ |  | C | 30 |  | Type de mise à jour (géométrie, données attributaires) (2) |

(1) : la première tronçon donnera : THY(code INSEE)1000 ; le deuxième donnera : THY(code INSEE)2000,…

(2) : les mises à jours concerne une modification significative d’une donnée existante (Modification du tracé,  découpage, …)

- ATTRIBUTS FIXES

Inondabilité :

| Code | Libellé |
| --- | --- |
| 9999 | Inconnu |
| JAM | Jamais |
| EXEP | Exceptionnel |
| REG | Régulier |
| TJRS | Toujours |

Régimes fonciers:

| Code | Libellé |
| --- | --- |
| 9999 | Inconnu |
| PUBL | Public (appartient à un cours d’eau domanial) |
| PRIV | Privé |

Type tronçon:

| Code | Libellé |
| --- | --- |
| NATU | Naturel |
| CALI | Calibré en fossé |
| BUSE | Busé |
| DOUV | Douves de marais |
| KNAL | Canal |
| … | …à compléter si nécessaire… |

- TABLES ASSOCIEES

| Nom de la table | représentation graphique | Attribut commun table associée | Attribut commun table(s) du thème | Cardinalité | Table d’association |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cours d’eau | polyligne | CEA_ID | THY_ CEA_ID | 1-N |  |
| Ouvrage Hydraulique | Point | OHY_THYAM | THY_ID | 0-1 |  |
| Ouvrage Hydraulique | Point | OHY_THYAV | THY_ID | 0-1 |  |
| Répertoire photo |  | PHO_THY_ID | THY_ID | 0-N |  |

| Fiche 3 | Nom de l’entité : Cours D’eau |
| --- | --- |
|  | Nom des couches spatiales : CEA_’code INSEE’ |

- CONSTRUCTIONS

| Propriétés géométriques | Figure |
| --- | --- |
| Représentation : Polyligne | Cours d’eau Tronçons hydrographiques |
| Topologie (règles de création des entités) Entre entités de la même couche spatiale : Cours d’eau est connecté à cours d’eau Entre entités d’autres couches spatiales : Cours d’eau a comme éléments Tronçon(s) hydrographique(s) |  |

- DONNEES ATTRIBUTAIRES Attributs devant figurer dans la table

| Nom | Code |  | Type | Long. | dec. | commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifiant Cours d’eau | CEA_ID |  | C | 12 |  | Composé de: CEA+numéro d'ordre unique |
| Code hydro | CEA_CODE |  | C | 18 |  | Code hydro BD Carthage s’il existe |
| Toponyme | CEA_LIB |  | C | 250 |  | Toponyme usuel du cours d’eau |
| Toponyme terrain | CEA_LIB2 |  | C | 250 |  | Toponyme fixé lors de l’inventaire (Règle : ruisseau du (de) + toponyme le plus proche de la source du cours d’eau) |
| Longueur | CEA _LONG |  | N | 12 | 2 | Longueur du Cours d’eau |
| Commentaires | CEA _COM |  | C | 250 |  | Texte d’observation complémentaire |
| Source géométrique | CEA _REF |  | C | 10 |  | Référentiel utilisé |
| Sources | CEA_SOURCE | C |  | 100 |  | Quel organisme est à l’origine de la donnée |
| Qualité | CEA_QLT | N |  | 1 |  | Niveau de doute sur la Qualité de la donnée de 1 à 4 |
| Date création | CEA_DATE | D |  |  |  | Date de création de la donnée |
| Date de mise à jour | CEA_DAT2 |  | D |  |  | Date de mise à jour de la donnée |
| Type de Mise à jour | CEA_MAJ |  | C | 30 |  | Type de mise à jour (géométrie, données attributaires) (1) |

(1) : les mises à jours concerne une modification significative d’une donnée existante (Modification du tracé,  découpage, …)

- TABLES ASSOCIEES

| Nom de la table | représentation graphique | Attribut commun table associée | Attribut commun table(s) du thème | Cardinalité | Table d’association |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tronçon hydrographique | polyligne | THY_CEA_ID | CEA_ID | 1-N |  |
| Répertoire photographique |  | PHO_CEA_ID | CEA_ID | 1-N |  |
| Pression |  | PRE_CEA_ID | CEA_ID | 0-N |  |
| Usages |  | USG_CEA_ID | CEA_ID | 0-N |  |
| Espèces remarquables |  | ESP_CEA_ID | CEA_ID | 0-N |  |
| Fonctionnalités |  | FCT_CEA_ID | CEA_ID | 0-N |  |

| Fiche 4 | Nom de l’entité : OUVRAGES HYDRAULIQUES |
| --- | --- |
|  | Nom des couches spatiales : OHY_’code INSEE’ |

- CONSTRUCTIONS

| Propriétés géométriques | Figure |
| --- | --- |
| Représentation : Points | Ouvrages Tronçon hydrographique ZH Cours d’eau |
| Topologie (règles de création des entités) Entre entités de la même couche spatiale : Aucune Entre entités d’autres couches spatiales : Ouvrage hydraulique est connecté à Tronçon(s) hydrographique(s) |  |

- DONNEES ATTRIBUTAIRES Attributs devant figurer dans la table

| Nom | Code | Type |  | Long. | dec. | commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifiant ouvrage | OHY_ID | C |  | 12 |  | Composé de: OHY+numéro d'ordre unique |
| Nom | OHY_LIB | C |  | 250 |  | Nom de l’ouvrage |
| Description de l’ouvrage | OHY_DESC | C |  | 250 |  | Description de l’aménagement |
| Type d’ouvrage | OHY_TYPE | C |  | 4 |  | Voir attributs fixes |
| Etat de l’ouvrage | OHY_ETAT | C |  | 4 |  | Voir attributs fixes |
| année de construction | OHY_AN | N |  | 4 |  | année de construction de l’ouvrage |
| Travaux réhabilitation | OHY_REHAB | C |  | 250 |  | Détail des travaux à mettre en œuvre pour la réhabilitation |
| Commentaires | OHY_COM | C |  | 250 |  | Texte d’observation complémentaire |
| Source géométrique | OHY _REF |  | C | 10 |  | Référentiel utilisé |
| Sources | OHY_SOURCE | C |  | 100 |  | Quel organisme est à l’origine de la donnée |
| Qualité | OHY_QLT | N |  | 1 |  | Niveau de doute sur la Qualité de la donnée de 1 à 4 |
| Date création | OHY_DATE | D |  |  |  | Date de création de la donnée |
| Date de mise à jour | OHY_DAT2 |  | D |  |  | Date de mise à jour de la donnée |
| Type de Mise à jour | OHY_MAJ |  | C | 30 |  | Type de mise à jour (géométrie, données attributaires) (1) |

(1) : les mises à jours concerne une modification significative d’une donnée existante (Modification du tracé,  découpage, …)

- ATTRIBUTS FIXES

Etat de l’ouvrage:

| Code | Libellé |
| --- | --- |
| 9999 | Inconnu |
| TB | Très bon – Entretenu et remplit sa fonction |
| B | Bon – Peu entretenu et remplit sa fonction |
| MOY | Moyen – remplit partiellement sa fonction |
| M | Mauvais – ne remplit pas sa fonction |
| TM | Très mauvais – ne remplit pas sa fonction et présente un danger |

Type de l’ouvrage:

| Code | Libellé |
| --- | --- |
| VAN | Vanne |
| BAT | Batardeau |
| ECL | Ecluse |
| BAR | Barrage |
| SEU | Seuil |
| TER | Barrage en terre |
| PON | Pont |
| BUS | Passage busé |
| … | (à compléter au besoin) |

- TABLES ASSOCIEES

| Nom de la table | représentation graphique | Attribut commun table associée | Attribut commun table(s) du thème | Cardinalité | Table d’association |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Répertoire photographique |  | PHO_OHY_ID | OHY_ID | 0-N |  |

| Fiche 5 | Nom de l’entité : ZONES HUMIDES POTENTIELLES |
| --- | --- |
|  | Nom de la couche spatiale : ZHP_’code INSEE’ |

- CONSTRUCTIONS

| Propriétés géométriques | Figure |
| --- | --- |
| Représentation : Polygone | Zone humide potentielle |
| Topologie (règles de création des entités) Entre entités de la même couche spatiale : Zone humide potentielle ne se superpose pas à Zone humide potentielle Entre entités d’autres couches spatiales : Aucune |  |

- DONNEES ATTRIBUTAIRES Attributs devant figurer dans la table

| Nom | Code | Type | Long. | dec. | commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifiant de la zone humide | ZHP_ID | C | 14 |  | Composé de : ZHP+n° INSEE commune + n°unique + 00 (1) |
| Mode d’acquisition | ZHP_ACQ | C | 150 |  | Mode d’acquisition de la donnée |
| Commentaires | ZHP_COM | C | 250 |  | Texte d’observations complémentaires |
| Source géométrique | ZHP_REF | C | 10 |  | Référentiel utilisé |
| Sources | ZHP_SOURCE | C | 100 |  | Quel organisme est à l’origine de la donnée |
| Qualité | ZHP_QLT | N | 1 |  | Niveau de doute sur la Qualité de la donnée de 1 à 4 |
| Date création | ZHP_DATE | D |  |  | Date de création de la donnée |
| Date de mise à jour | ZHP_DAT2 | D |  |  | Date de mise à jour de la donnée |
| Type de Mise à jour | ZHP_MAJ | C | 30 |  | Type de mise à jour (géométrie, données attributaires) (2) |

(1) : la première ZHP donnera : ZHP(code INSEE)100 ; la deuxième ZHP donnera : ZHP(code INSEE)200,…

(2) : les mises à jours concerne une modification significative d’une donnée existante (Modification du tracé,  découpage, …)

| Fiche 6 | Nom de l’entité : ZONES HUMIDES EFFECTIVES |
| --- | --- |
|  | Nom de la couche spatiale : ZHU_’code INSEE’ |

- CONSTRUCTIONS

| Propriétés géométriques | Figure |
| --- | --- |
| Représentation : Polygone | Tronçon hydrographique Habitats Zone humide effective |
| Topologie (règles de création des entités) Entre entités de la même couche spatiale : Zone humide effective ne se superpose pas à Zone humide effective Entre entités d’autres couches spatiales : Zone humide effective est constituée de Habitat(s) |  |

- DONNEES ATTRIBUTAIRES Attributs devant figurer dans la table

| Nom | Code | Type |  | Long. | dec. | commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifiant zone humide | ZHU_ID | C |  | 14 |  | ZHU + n°INSEE commune+ n°unique + 00 (1) |
| Toponyme | ZHU_LIB | C |  | 120 |  | Toponyme de la zone humide |
| Typologie | ZHU_CODE | C |  | 18 |  | Type de Zone humide (nomenclature SAGE) |
| présence d’eau | ZHU_EAU | C |  | 4 |  | Voir Attributs fixes |
| végétation hygrophile | ZHU_VEG | C |  | 4 |  | Voir Attributs fixes |
| Nom Observateur | ZHU_OBS | C |  | 100 |  | Nom de l’observateur à l’origine de la détermination ( ! CNIL) |
| Commentaires | ZHU_COM | C |  | 250 |  | Texte d’observations complémentaires |
| Source géométrique | ZHU_REF |  | C | 10 |  | Référentiel utilisé |
| Sources | ZHU_SOURCE |  | C | 100 |  | Quel organisme est à l’origine de la donnée |
| Qualité | ZHU_QLT |  | N | 1 |  | Niveau de doute sur la Qualité de la donnée de 1 à 4 |
| Date création | ZHU_DATE |  | D |  |  | Date de création de la donnée |
| Date de mise à jour | ZHU_DAT2 |  | D |  |  | Date de mise à jour de la donnée |
| Type de Mise à jour | ZHU_MAJ |  | C | 30 |  | Type de mise à jour (géométrie, données attributaires) (2) |

(1) : la première zone humide effective donnera : ZHU(code INSEE)100 ; la deuxième donnera : ZHU(code INSEE)200,…

(2) : les mises à jours concerne une modification significative d’une donnée existante (Modification du tracé,  découpage, …)

- ATTRIBUTS FIXES

Critère présence d’eau

| Code | Libellé |
| --- | --- |
| JAM | Jamais |
| EXEP | Exceptionnellement |
| TEMP | Temporairement |
| PERM | En permanence |

Critère végétation hygrophile

| Code | Libellé |
| --- | --- |
| AUC | Aucune |
| PEU | Recouvrement de la végétation hygrophile inférieur à 50% |
| DOM | Végétation hygrophile dominante (supérieur à 50% de recouvrement) |
| EXPL | Terrain exploité ne permettant pas l’observation de la végétation hygrophile |

- TABLES ASSOCIEES

| Nom de la table | représentation graphique | Attribut commun table associée | Attribut commun table(s) du thème | Cardinalité | Table d’association |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Habitat | polygone | HAB_ZHU_ID | ZHU_ID | 1-N |  |
| Pression |  | PRE_ZHU | ZHU_ID | 0-N |  |
| Espèces remarquables |  | ESP_ZHU | ZHU_ID | 0-N |  |
| Usages |  | USG_ZHU | ZHU_ID | 0-N |  |
| Fonctionnalités |  | FCT_ZHU | ZHU_ID | 1-N |  |
| Répertoire photo |  | PHO_ ZHU_ID | ZHU_ID | 0-N |  |

| Fiche 7 | Nom de l’entité : HABITATS |
| --- | --- |
|  | Nom de la couche spatiale : HAB_’code INSEE’ |

- CONSTRUCTIONS

| Propriétés géométriques | Figure |
| --- | --- |
| Habitats Représentation : Polygone |  |
| Topologie (règles de création des entités) Zone humide Entre entités de la même couche spatiale : Habitat ne se superpose pas à Habitat Entre entités d’autres couches spatiales : Habitat est un élément de Zone humide effective |  |

- DONNEES ATTRIBUTAIRES Attributs devant figurer dans la table

| Nom | Code |  | Type | Long. |  | dec. | commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifiant Habitat | HAB_ID |  | C | 16 |  |  | HAB + n°INSEE commune + n°unique+00 (1) |
| Identifiant de la zone humide effective | HAB_IDZH |  | C | 14 |  |  | identifiant de la ZH effective |
| Nom Habitat | HAB_LIB |  | C | 120 |  |  | Nom usuel de l’habitat |
| Code CORINE biotopes | HAB_CODE |  | C | 5 |  |  | Type d’habitat (code nomenclature CORINE Biotopes) |
| Analyse pédologique | HAB_PEDO |  | B |  |  |  | Recours à l’analyse des traces d’hydromorphie |
| Date été | HAB_OBS_E | D |  |  |  |  | Date estivale de détermination de la zone humide |
| Date hivers | HAB_OBS_H | D |  |  |  |  | Date hivernale de détermination de la zone humide |
| Commentaires | HAB_COM |  | C | 250 |  |  | Texte d’observations complémentaires |
| Source géométrique | HAB_REF |  | C |  | 10 |  | Référentiel utilisé |
| Sources | HAB_SOURCE |  | C |  | 100 |  | Quel organisme est à l’origine de la donnée |
| Qualité | HAB_QLT |  | N |  | 1 |  | Niveau de doute sur la Qualité de la donnée de 1 à 4 |
| Date création | HAB_DATE |  | D |  |  |  | Date de création de la donnée |
| Date de mise à jour | HAB_DAT2 |  | D |  |  |  | Date de mise à jour de la donnée |
| Type de Mise à jour | HAB_MAJ |  | C |  | 30 |  | Type de mise à jour (géométrie, données attributaires) (2) |

(1) : le premier habitat donnera : HAB(code INSEE)100 ; le deuxième donnera : HAB(code INSEE)200,…

(2) : les mises à jours concerne une modification significative d’une donnée existante (Modification du tracé,  découpage, …)

- TABLES ASSOCIEES

| Nom de la table | représentation graphique | Attribut commun table associée | Attribut commun table(s) du thème | Cardinalité | Table d’association |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zone Humide effective | polygone | ZHU_ID | HAB_IDZH | 1-N |  |
| Répertoire photo |  | PHO_HAB_ID | HAB_ID | 1-N |  |

| Fiche 8 | Nom de l’entité : ESPECES REMARQUABLES |
| --- | --- |
|  | Nom de la table : ESP_’code INSEE’ |

Il est recommandé d’utiliser à minima la liste « Référentiels taxonomiques pour la flore et la faune

de France métropolitaine et outre-mer » (TAXREF) http://inpn.mnhn.fr/isb/download/fr/refTaxref.jsp de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel du Muséum National d’Histoire Naturelle. TAXREF est intégrée dans l’application fournie par le GIP Loire Estuaire.

La table ESPECE REMARQUABLE compile tous les types d’espèces floristiques ou faunistiques qu’elles soient :

- patrimoniale

- non patrimoniale mais remarquable car pris en compte pour la caractérisation de la zone humide.

- Invasive et/ou exotique,

- Ou toute autre espèce présentant un caractère remarquable pour un spécialiste

- DONNEES ATTRIBUTAIRES Attributs devant figurer dans la table

| Nom | Code | Type | Long. | dec. | commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifiant Espèce | ESP_ID | C | 17 |  | ESP + n°INSEE commune + n°unique |
| Identifiant Cours d’eau | ESP_CEA | C | 17 |  | Lien vers cours d’eau |
| Identifiant Zone Humide | ESP_ZHU | C | 17 |  | Lien vers zone humides |
| Date observation | ESP_DAT | D |  |  | Date de l’observation |
| Abondance | ESP_TX_RECOUV | N |  |  | Voir attribut fixe (cas d’une espèce végétale) |
| Nombre d’individus | ESP_NB_INDIV | N |  |  |  |
| Conditions Observation | ESP_COND | C | 250 |  | Quelles conditions d’observation (habitat, climat, période…) ? |
| Nom de l’observateur | ESP_OBS | C | 100 |  | Nom de l’observateur |
| Identifiant TAXREF | ESP_TAX | N |  |  | Identifiant « CD_Nom » de la liste TAXREF(1) |
| Nom Local espèce | ESP_NLO | C | 150 |  | Nom local de l’espèce |
| Espèce invasive | ESP_ESPI | B | 1 |  |  |
| Espèce Remarquable | ESP_ESPR | B | 1 |  |  |
| Espèce Patrimoniale | ESP_ESPP | B | 1 |  |  |
| Commentaire | ESP_COM | C | 250 |  |  |

(1) champs à remplir uniquement pour les espèces non présentes dans la liste TAXREF

- Critère Abondance (Braun Blanquet)

| Code | Libellé |
| --- | --- |
| + | Eléments peu ou très peu abondants, recouvrement inférieur à 5 % |
| 1 | Eléments assez abondants, recouvrement inférieur à 5 % |
| 2 | Eléments très abondants, recouvrement compris entre 5 et 25 % |
| 3 | Abondance quelconque, recouvrement compris entre 25 et 50 % |
| 4 | Abondance quelconque, recouvrement compris entre 50 et 75 % |
| 5 | Abondance quelconque, recouvrement supérieur à 75 % |

- TABLES ASSOCIEES à la table

| Nom de la table | représentation graphique | Attribut commun table associée | Attribut commun table(s) du thème | Cardinalité | Table d’association |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liste TAXREF |  | CD_NOM | ESP_TAX | 0-1 |  |
| Répertoire photographique |  | PHO_ESP_ID | ESP_ID | 0-N |  |
| Cours d’eau | Polyligne | CEA_ID | ESP_ID | 0-N |  |
| Zones humides effectives | polygone | ZHU_ID | ESP_ID | 0-N |  |

| Fiche 9 | Nom de l’entité : FONCTIONNALITES |
| --- | --- |
|  | Nom de la table : FCT_’code INSEE’ |

- DONNEES ATTRIBUTAIRES Attributs devant figurer dans la table

| Nom | Code | Type | Long. | dec. | commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifiant Fonctionnalité | FCT_ID | C | 17 |  | FCT + n°INSEE commune + n°unique |
| Identifiant Zone Humide | FCT_ZHU | C | 17 |  |  |
| Identifiant Cours d’eau | FCT_CEA | C | 17 |  |  |
| Type de fonctionnalité | FCT_TYP | C | 4 |  | Voir attributs fixes |
| Degré d’importance | FCT_IMP | N |  |  | Hiérarchie de fonctionnalité au cas où il y en ait plusieurs |
| Description | FCT_DES | C | 250 |  | Descriptif de la fonctionnalité |
| Conditions de l’observation | FCT_COND | C | 250 |  | Conditions (climatiques, période…) d’observation |
| Date | FCT_DAT | D |  |  | Date d’observation |
| Nom de l’observateur | FCT_OBS | C | 100 |  | Nom de l’observateur |

- ATTRIBUTS FIXES

Type de fonctionnalité :

| Code | Libellé |
| --- | --- |
| HYDR | Hydraulique (écrêtage des crues, restitution des eaux en période d’étiage…) |
| ECOL | Ecologique (corridor biologique, zone nourricière…) |
| BIOG | Biogéochimique (zone tampon, filtrage des polluants…) |
| PAYG | Paysagère (présence de haies bocagères, habitats rares…) |

- TABLES ASSOCIEES à la table

| Nom de la table | représentation graphique | Attribut commun table associée | Attribut commun table(s) du thème | Cardinalité | Table d’association |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zones humides | Polygone | ZHU_ID | FCT_ZHU | 0-N |  |
| Cours d’eau | Polyligne | ZHU_ID | FCT_CEA | 0-N |  |
| Répertoire photographique |  | PHO_FCT_ID | FCT_ID | 0-N |  |

| Fiche 10 | Nom de l’entité : PRESSIONS - ALTERATIONS |
| --- | --- |
|  | Nom de la table : PRE_’code INSEE’ |

- DONNEES ATTRIBUTAIRES Attributs devant figurer dans la table

| Nom | Code | Type | Long. | dec. | commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifiant pression | PRE_ID | C | 17 |  | PRE + n°INSEE commune + n°unique |
| Identifiant Zone Humide | PRE_ZHU | C | 17 |  |  |
| Identifiant Cours d’eau | PRE_CEA | C | 17 |  |  |
| Type de pression | PRE_TYPE | C | 4 |  | Voir attributs fixes |
| Degré d’importance | PRE _IMP | N |  |  | Hiérarchie de pression au cas où il y en ait plusieurs |
| Description | PRE_DES | C | 250 |  | Localisation sommaire, description du contexte |
| Date | PRE_DAT | D |  |  | Date de l’observation |
| Nom de l’observateur | PRE_OBS | C | 100 |  | Nom de l’observateur |

- ATTRIBUTS FIXES

Type de pression :

| Code | Libellé |
| --- | --- |
| 9999 | non renseigné |
| COMB | Comblement – assèchement |
| DRAI | Drainage, prélèvements en eau |
| INVV | Espèces invasives végétales |
| INVA | Espèces invasives animales |
| ENFR | Enfrichement / embroussaillement |
| EMB | Embâcles |
| OUVR | Ouvrages perturbant la circulation piscicole et/ou les écoulements |
| ARTF | Artificialisation du milieu (recalibrage, enrochement…) |
| ERO | érosion des berges (bétail, batillage, surfréquentation…) |
| VEG | absence ou régression de la végétation |
| DIV | manque de diversité des habitats et des espèces |
| VASE | envasement |
| ORDU | dépôts d'ordures ménagères et artisanales |
| EUTR | Eutrophisation |
| OXYG | déficit en oxygène |
| PEUP | populiculture |
| ATER | atterrissement par le développement des ligneux : fermeture du milieu |
| GYRO | gestion des prairies humides par gyrobroyage |
| FRAG | fragmentation des habitats (infrastructures routières…) |
| DECO | déconnexion des ZH annexes (assèchement des ZH, diminution du rôle épurateur…) |
| MALA | maladies (Phytophtora, saturnisme, botulisme) |
| EVAP | perte en eau par évaporation (faibles débits, plans d'eau sur le lit mineur) |
| ETIA | étiages sévères |
| SURC | surcreusement du lit mineur |
| MARE | remontée du bouchon vaseux et de la marée saline |
| IMPR | imperméabilisation des sols : augmentation du ruissellement |
| RESO | dysfonctionnement du réseau d'assainissement |
| REJT | Rejets polluants (industries, rejets sauvages) |
| PHYT | utilisation de produits phytosanitaires par collectivités, riverains… |
| PLUV | eaux pluviales issues des voiries (chargement en hydrocarbures, M.E.S...) |
| BETA | piétinement des berges par le bétail |
| AGRI | déprise agricole (manque d'entretien, enfrichement) |
| POLA | fertilisation, pesticides, effluents agricoles |
| CULT | mise en culture de prairies humides |
| PATU | pâturage intensif |
| FAUC | fauche sans exportation, ou fauche précoce |
| SURF | surfréquentation |
| URB | urbanisation |
| PECH | pêche |
| CHAS | Chasse |
| AMG | aménagements et infrastructures (golf, trous de chasse, habitations, …) |
| ACTI | activités de loisirs (Quad, radiomodélisme, canoë / kayak…) |

- TABLES ASSOCIEES

| Nom de la table | représentation graphique | Attribut commun table associée | Attribut commun table(s) du thème | Cardinalité | Table d’association |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zones humides effectives | polygone | ZHU_ID | PRE_ZHU | 0-N |  |
| Répertoire photographique |  | PHO_PRE_ID | PRE_ID | 0-N |  |
| Cours d’eau | Ligne | CEA_ID | PRE_CEA | 0-N |  |

| Fiche 11 | Nom de l’entité : USAGES |
| --- | --- |
|  | Nom de la table : USG_’code INSEE’ |

- DONNEES ATTRIBUTAIRES Attributs devant figurer dans la table

| Nom | Code | Type | Long. | dec. | commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifiant usage | USG_ID | C | 17 |  | USG + n°INSEE commune + n°unique |
| Identifiant Zone Humide | USG_ZHU | C | 17 |  |  |
| Identifiant Cours d’eau | USG_CEA | C | 17 |  |  |
| Type d’usage | USG_TYPE | C | 4 |  | Voir attributs fixes |
| Degré d’importance | USG_IMP | N |  |  | Hiérarchie de pression au cas où il y en ait plusieurs |
| Description | USG_DES | C | 250 |  | Localisation sommaire, description du contexte |
| Date | USG _DAT | D |  |  | Date de l’observation |
| Nom de l’observateur | USG _OBS | C | 100 |  | Nom de l’observateur |

- ATTRIBUTS FIXES

Type de l’usage :

| Code | Libellé |
| --- | --- |
| 9999 | Non renseigné |
| TOUR | Tourisme écologique |
| CHAS | Chasse |
| PECH | Pêche |
| PROV | Production végétale (prairies de fauche, roselières…) |
| PROP | Production piscicole (aquaculture, pisciculture) |
| PROC | Production conchylicole (ostréiculture) |
| PROS | Production de sel (saliculture) |
| PROT | Production de tourbe |
| ELEV | Elevage, pâturage |
| … | … |

- TABLES ASSOCIEES

| Nom de la table | représentation graphique | Attribut commun table associée | Attribut commun table(s) du thème | Cardinalité | Table d’association |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zones humides effectives | polygone | ZHU_ID | USG_ID | 0-N |  |
| Cours d’eau | polyligne | CEA_ID | USG_ID | 0-N |  |
| Répertoire photographique |  | PHO_USG_ID | USG_ID | 0-N |  |

| Fiche 12 | Nom de l’entité : REPERTOIRE PHOTOGRAPHIQUE |
| --- | --- |
|  | Nom de la table : PHO_’code INSEE’ |

- DONNEES ATTRIBUTAIRES Attributs devant figurer dans la table

| Nom | Code | Type | Long | dec. | commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifiant de la photo | PHO_ID | C | 12 |  | Identifiant de la photographie |
| Description | PHO_DESC | C | 250 |  | Intitulé de la photographie |
| Date | PHO_DATE | D |  |  | Date de prise de vue |
| Photographe | PHO_PHO | C | 100 |  | Nom de la personne ayant pris la photographie ( ! CNIL) |
| ID tronçon hydro | PHO_THY_ID | C | 12 |  | Identifiant du tronçon hydrographique pris en photo |
| ID cours d’eau | PHO_CEA_ID | C | 12 |  | Identifiant du cours d’eau pris en photo |
| ID habitat | PHO_HAB_ID | C | 12 |  | Identifiant de l’habitat pris en photo |
| ID zone humide effective | PHO_ZHU_ID | C | 12 |  | Identifiant de la zone humide effective prise en photo |
| ID ouvrage hydraulique | PHO_OHY_ID | C | 12 |  | Identifiant de l’ouvrage hydraulique pris en photo |
| ID espèces remarquables | PHO_ESP_ID | C | 12 |  | Identifiant de l’espèce remarquable prise en photo |
| ID fonctionnalités | PHO_FCT_ID | C | 12 |  | Identifiant de la fonctionnalité prise en photo |
| ID pression | PHO_PRE_ID | C | 12 |  | Identifiant de la pression ou de l’altération associée à une photo |
| ID usages | PHO_USG_ID | C | 12 |  | Identifiant de l’usage associé à la photo |
| Chemin d’accès, URL | PHO_URL | C | 150 |  | Chemin d’accès ou URL vers le fichier image |

- TABLES ASSOCIEES

| Nom de la table | représentation graphique | Attribut commun table associée | Attribut commun table(s) du thème | Cardinalité | Table d’association |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tronçons hydrographiques | polyligne | THY_ID | PHO_THY_ID | 0-N |  |
| Cours d’eau | polyligne | CEA_ID | PHO_CEA_ID | 1-N |  |
| Habitats | Polygone | HAB_ID | PHO_HAB_ID | 1-N |  |
| Ouvrage hydraulique | Point | OHY_ID | PHO_OHY_ID | 0-N |  |
| Zones humides effectives | Polygone | ZHU_ID | PHO_ZHU_ID | 0-N |  |
| Espèces remarquables |  | ESP_ID | PHO_ESP_ID | 0-N |  |
| Fonctionnalités |  | FCT_ID | PHO_FCT_ID | 0-N |  |
| Pressions |  | PRE_ID | PHO_PRE_ID | 0-N |  |
| Usages |  | USG_ID | PHO_USG_ID | 0-N |  |