## LA RESSOURCE EN EAU

photo

Lit de la Drôme asséché - (Livron, 1990)

J.M FATON - Maison des Ramières

page

DIAGNOSTIC	IV.IV.A-2

OUTILS REGLEMENTAIRES	IV.A-3

OUTILS  S.D.A.G.E.	IV.A-5

OUTILS  S.A.G.E. DROME	IV.A-6

### DIAGNOSTIC

LES RIVIÈRES

Un régime hydrologique contrasté,

ã    étiages sévères en été (mi-juillet/août),

ã    forts débits de crue en hiver/printemps (février-mars).

Les eaux souterraines

Deux réserves principales : 	ã    le karst du sud Vercors (Gervanne, Archiane),

ã    la nappe de la basse vallée de la Drôme, en lien direct avec 		 la rivière,

LES PRELEVEMENTS AGRICOLES

|  | Surface irriguée recensée : | IRRIGATION COLLECTIVE | IRRIGATION INDIVIDUELLE | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Amont de CREST | 320 ha | 430 ha | 750 ha |
|  | Aval de CREST * | 1780 ha | 430 ha | 2210 ha |

* : Surface irriguée jusqu'au pont de la N7 à Livron

Ces prélèvements sont quasiment tous alimentés à partir des eaux de surface ou la nappe d'accompagnement.

Sur la base du débit à Crest, des prélèvements recensés dans la Basse Drôme et du respect du débit réglementaire, la Drôme à l'aval de Crest connaît un important déficit. Ce déficit D est :

D = 0		    1 année/4

0    < D £ 2 millions de m3	    2 années/4

2 < D £ 9 millions de m3 	    1 année/4

(DOLS, 1995)

En 1989, 90 et 91, La Drôme s'est asséchée entre Allex et Livron.

LES DERIVATIONS

Trop souvent insuffisance du débit à l'aval des prises d'eau.

### OUTILS REGLEMENTAIRES

Article 10 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 et décrets 93-742 et 93-743 du 29 mars 1993.

PROCEDURE DE DECLARATION ET D'autorisation

Les installations, ouvrages, travaux permettant un prélèvement d'eau à des fins autres que domestiques sont soumis à déclaration ou à autorisation. Les seuils sont fonction de la capacité du prélèvement (eaux souterraines) ou de l'importance du débit prélevé sur le débit du cours d'eau (eaux superficielles).

La déclaration peut donner lieu à des prescriptions après avis du Conseil Départemental d'Hygiène. Ces dernières, de même que les autorisations doivent tenir compte du principe de gestion équilibrée de la ressource.

A l'intérieur d'un périmètre de protection rapprochée des points de prélèvements d'eau destinés à la consommation humaine, d'un périmètre de protection des sources d'eau minérales déclarées d'intérêt public ainsi que des zones mentionnées à l'article L 232-3 du code rural (frayères, zone de croissance de la faune piscicole), les installations soumises à déclaration relèvent du régime de l'autorisation.

aUTORISATION temporaire

Le Préfet peut délivrer des autorisations temporaires, d'une durée maximale de 6 mois renouvelable une fois pour des "ouvrages, installations, aménagements, travaux ou activités d'une durée inférieure à 1 an et qui n'ont pas d'effets importants et durables sur les eaux ou les milieux aquatiques". La procédure d'autorisation est simplifiée.

En concertation avec la profession concernée, le préfet peut définir un périmètre, au sein duquel les demandes correspondant à une activité saisonnière peuvent être regroupées. Le préfet peut statuer sur tout ou partie des demandes par un arrêté unique.

Zone de répartition des eaux

Le décret du 29 avril 1994 a défini des zones de répartition des eaux en raison des déséquilibres entre la demande et la ressource en eau. Dans ces zones, les seuils de déclaration et d'autorisation ont été abaissés.

Dans le département, le bassin versant de la Drôme à l'aval de Saillans a été retenu. Par arrêté n°443 du 17 Février 1995, le Préfet a fixé la liste des communes incluses dans cette zone.

Article 12 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992

Moyens de mesures et de controle

Les installations doivent être pourvues des moyens de mesure ou d'évaluation appropriés du prélèvement. Les installations existantes doivent être mises en conformité avant le 4 janvier 1997.

Loi pêche du 29 Juin 1984 (art. L 232-5 du code rural)

DEBIT RESERVE

Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage.

Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au 1/10 du module du cours d'eau, au droit de l'ouvrage (le module correspondant au débit moyen interannuel, évalué sur une période d'observation de 5 ans minimum).

Pour les ouvrages existants au 30 juin 1984, le débit minimum est fixé au    1/40    du module. Toutefois, lors du renouvellement de l'autorisation ou de la concession, les ouvrages devront satisfaire à la    règle du 1/10 du module.

OUVRAGES FONDES EN TITRE

Les ouvrages fondés en titre ne sont soumis ni à autorisation ni à déclaration dans la mesure où la puissance est demeurée inchangée depuis l'origine.

L'administration a la possibilité de modifier ou supprimer ces ouvrages en s'appuyant :

- pour les cours d'eau domaniaux sur l'article 26 du code du domaine public fluvial pour des motifs d'intérêt général au nombre desquels figure la protection des milieux aquatiques.

- pour les cours d'eau non domaniaux sur l'article 109 du code rural pour les motifs suivants : intérêt de la salubrité publique, lutte contre les inondations, maintien du régime général du cours d'eau.

Article 9-1 de la loi sur l'eau, décret du 24 septembre 1992

Pouvoirs du préfet en periode de crise

Des mesures de limitation, de suspension provisoire des usages de l'eau    peuvent être prises par arrêté préfectoral, pour faire face notamment à une menace, aux conséquences d'une sécheresse ou à un risque de pénurie.

Le préfet peut désigner des zones d'alerte dans lesquelles chaque déclarant, chaque titulaire d'une concession ou d'une autorisation administrative de prélèvement, de stockage ou de déversement fait connaître au préfet ses besoins réels et ses besoins prioritaires pour la période couverte par les mesures envisagées.

Le préfet constate par arrêté le franchissement des seuils d'alerte entraînant la mise en oeuvre des mesures.

Décret 96-626 du 9 juillet 96.

débits affectés

Lorsque des travaux d'aménagement hydraulique ont pour objet ou pour conséquence la régulation du débit d'un cours d'eau non domanial l'augmentation de son débit en période d'étiage, tout ou partie du débit artificiel peut être affecté, par déclaration d'utilité publique à certains usages.

### OUTILS S.D.A.G.E.

RAPPEL DES ORIENTATIONS FONDAMENTALES :

+ 3-    Réaffirmer l'importance stratégique et la fragilité des eaux souterraines

+ 4-    Mieux gérer avant d'investir

+ 5-    Respecter le fonctionnement naturel des milieux

+ 9-    Penser la gestion de l'eau en terme d'aménagement du territoire

+ 10- Renforcer la gestion locale et concertée

eaux souterraines

Le S.D.A.G.E. recommande que les aquifères karstiques à fort intérêt stratégique fasse l'objet d'études approfondies pour une meilleure connaissance et une optimisation de leur protection et exploitation, notamment lorsqu'ils se situent dans des bassins souffrant de déficits en eau importants et chroniques et pour lesquels les potentialités de ces aquifères sont à valoriser.

eaux sUPERFICIELLES

Le S.D.A.G.E. rappelle l'importance, pour la préservation des milieux aquatiques, du respect des débits réservés tels que définis réglementairement et imposés aux gestionnaires d'ouvrages dans le cadre de leur cahier des charges.

Au droit des ouvrages abandonnés, les S.A.G.E. devront étudier l'opportunité de rétablir le libre écoulement des eaux et la libre circulation des espèces en veillant à l'équilibre fonctionnel des milieux.

Le rétablissement du libre écoulement des eaux suppose la suppression de tout obstacle entraînant une différence de niveau de plus de 35 cm entre l'amont et l'aval de l'ouvrage.

Il sera établi dans un délai de 2 ans à compter de l'approbation du S.D.A.G.E., un guide méthodologique sur la détermination des objectifs de quantité à l'aval des ouvrages structurants ou aux "points nodaux" des rivières.

Cette démarche sera notamment entreprise dans les bassins prioritaires pour une amélioration de la gestion quantitative (dont le bassin de la Drôme), sur lesquels il sera recherché, de façon concertée, avant    le 31 décembre 1999, une amélioration du régime hydrologique (débit réservé, chasses...).

Ces objectifs de quantité devront prendre en compte les contraintes liées à :

S la préservation du fonctionnement physique des milieux (...),

S la préservation de la capacité auto-épuratoire du cours d'eau, des espèces et de leurs habitats en définissant notamment un débit biologique minimum en deçà duquel la rivière connaît un déséquilibre biologique notoire,

S la pratique des différents usages qui s'exercent tout au long du cours d'eau (...).

GLOBALEMENT

En cas de cumul des prélèvements, le préfet veillera, dans l'exercice de son pouvoir de police, à prendre en compte leur impact global.

Dans le cadre des S.A.G.E. où la gestion patrimoniale de l'eau revêt une importance particulière, il est recommandé que la Commission Locale de l'Eau établisse un inventaire systématique des prélèvements.

### OUTILS    S.A.G.E. DROME

RAPPEL DES ORIENTATIONS SPECIFIQUES :

+ 1-    Permettre la restauration d'un fonctionnement naturel des rivières

+ 5-      Penser la gestion de l’eau en terme d’aménagement    du    territoire

+ 6-    Renforcer    la    gestion    globale    et    concertée    de    l’eau    à l'échelle du bassin

versant

#### OBJECTIFS (Cf. carte n°17)

I .    Sur l'ensemble du périmètre, gel de l'irrigation de manière à gérer de façon optimale la situation existante et d'éviter toute accentuation des problèmes.

II. Sur la Drôme à l'aval de Crest, compte tenu de l'importance des déficits, des prescriptions spécifiques sont prises :

è    Le débit objectif est fixé à 2,4 m3/s, au niveau du futur seuil des Pues, soit à l'aval des principaux prélèvements agricoles.

Si naturellement le débit est inférieur à cette valeur,    le débit objectif est égal au débit amont (notion de débit réservé). Par débit naturel, on entend le débit à Crest, à l'amont des prélèvements.

Ce débit de 2,4 m3/s correspond :

- au 1/10 du module (débit réglementaire),

- au débit réservé biologique évalué par étude microhabitat piscicole (EPTEAU, 1991),

- au seuil minimum de pratique confortable du canoë-kayak.

è Dans un premier temps (horizon de 5 ans) :

- 1 année sur 4,        pas de problèmes.

- 2 années sur 4, trouver 2 millions de m3 d'eau supplémentaire,

de manière à annuler le déficit.

- 1 année sur 4,    mettre en place une gestion de crise.

è A terme, annuler le déficit 4 années sur 4.

III. Le S.A.G.E. préconise l’approfondissement de la connaissance des réserves en eau souterraine (nappes de la base Drôme et karsts).

IV. Partout ailleurs, et pour toute autre question, les prescriptions de la réglementation et du S.D.A.G.E. constituent le cadre de la gestion de la ressource en eau, notamment le respect du débit réservé.

#### MOYENS / ACTIONS (Cf. carte n°18)

I. Dispositions départementales actuelles pour la procédure d'autorisation/déclaration.

Les prélèvements pour l'alimentation des réseaux collectifs sont autorisés par arrêtés préfectoraux consécutifs à la réalisation des prises d'eau.

Les prélèvements individuels, en rivière (pompages) et en nappe (forages), font l'objet d'une demande d'autorisation groupée de la Chambre d'Agriculture. Ils sont autorisés chaque année pour six mois, par arrêté préfectoral unique, après avis du Conseil Départemental d'Hygiène.

II.    Orientations de la C.L.E.

1. Secteur à l'aval de Crest : aménagements prévus

Pour réduire le déficit de la ressource en eau, la C.L.E. préconise la réalisation d'aménagements multiples et    complémentaires, gérées par les maîtres d'ouvrages locaux .

| SOLUTIONS | CARACTERISTIQUES | IMPACTS SUR LA DROME |
| --- | --- | --- |
| Aménagements envisagés à court terme : |  |  |
| ® Création d'une retenue collinaire au lieu-dit "Les Trois Vernes" (Communes de Divajeu, La Répara-Auriples et Soyans). ® Maillage des réseaux d'irrigation de Crest-Eurre-Vaunaveys et Allex Montoison au réseau du Sud-Est-Valentinois. ® Reconstruction du seuil de calage de fond au lieu-dit "Les Pues" (communes d'Allex et Grâne). | Maître d'ouvrage : S.I.I. de Crest Sud. Création d'un réseau d'irrigation local. Lâchures dans le Lambres. Maître d'ouvrage : S.I.S.E.V. Création d'une réserve tampon au lieu-dit "Juanon". Pas d'augmentation du débit transité par le canal de la Bourne. Maître d'ouvrage : S.M.R.D. | Volume disponible en soutien d'étiage direct : 600 000 à 650 000 m3. Volume (V) transféré, venant en déduction de pompages dans la Drôme variable : V = 0 à 1 année sur 4 0<V £800 000 m3 à 2 années sur 4 V>800 000 m3 à 1 année sur 4 Un des impacts attendus sera le renforcement de la recharge de la nappe alluviale. La nappe fera l'objet d'un suivi piézométrique pour évaluer l'impact de l'ouvrage. |
| Aménagements envisageables à moyen terme, en cours d'étude : |  |  |
| ® Exploitation du karst de la Gervanne. ® Adduction de l'eau du Rhône jusqu'aux prises d'eau d'Allex ou de Crest. | Maître d'ouvrage des travaux encore indéterminé. Maître d'ouvrage des travaux encore indéterminé. | Les prospections en cours permettront d'évaluer dans les prochaines années, l'intérêt et l'impact de cette solution. Les études prévues permettront de lever les incertitudes économiques (investissement et fonctionnement) de cette solution. |
| ® D'autres projets peuvent également être étudiés et mis en oeuvre dans un proche avenir. ex : renforcement de la nappe alluviale de la basse vallée, autre retenue collinaire, etc ... |  |  |

- Zone de répartition des eaux : mise en place d'une gestion de crise.

Lorsque le débit au seuil des Pues est inférieur au débit objectif, l'alerte est déclenchée.

Tant que le seuil des Pues n'est pas construit, ce débit limite peut être estimé à partir des mesures à Saillans.

Ø Dès l'alerte, les transferts d'eau à partir des aménagements de soutien d'étiage réalisés doivent être mis en service par leur maître d'ouvrage.    Leurs règles de gestion sont les suivantes :

- Les transferts doivent être prioritaires par rapport aux prélèvements dans la Drôme.

Les prélèvements dans la Drôme doivent être diminués d'autant.

- Les    lachûres    dans    le    réseau    hydrographique    à    partir    des    éventuelles    réserves constituées seront modulées en fonction du suivi du débit au seuil des Pues.

- La    mise    en    oeuvre    des    interconnexions      et    des    adductions      sera    fonction    de    la différence entre le débit observé au seuil des Pues et le débit réservé, ainsi qu'éventuellement de son évolution. Elle pourra se faire progressivement, par palier ou en bloc.

La définition précise des consignes sera établie par des arrêtés préfectoraux et/ou des conventions entre la collectivité chargée de la gestion de la ressource en eau et le maître d'ouvrage, au fur et à mesure de la mise en oeuvre des aménagements envisagés.

Ø Dès l'alerte également, des mesures de gestion de crise seront appliquées. Ces mesures seront progressives et fonction de la gravité de l'étiage.

Etape C1 : 	Diminution des débits de pointe au niveau des prélèvements de 20%.

Etape C2 : 	Diminution des débits de pointe au niveau des prélèvements de 40%.

Au delà : 	Réunion du comité sécheresse, présidé par le Préfet est composé d'élus, de représentants de la profession agricole et des irrigants, de la Fédération de Pêche, de la FRAPNA et de représentants de l'Etat. Son rôle : fixer les règles à appliquer en cas d'accentuation de la crise.

Les étapes C1 et C2 seront déclenchées par arrêté préfectoral sans préalable, notifié aux maîtres d'ouvrage des réseaux collectifs et publié dans la presse locale.

Ces objectifs de réduction des prélèvements entraînent :

® pour les réseaux collectifs :

- la mise en oeuvre des aménagements de soutien d'étiage (maillages, retenues, adductions...) dès lors qu'ils existent, pour les réseaux concernés,

- s'ils n'existent pas ou s'ils ne suffisent pas à atteindre la restriction fixée (C1 ou C2), la mise en oeuvre de tours d'eau par réseau.

® pour les irrigants individuels :

- la mise en oeuvre de tours d'eau sur des périmètres suffisants.

- ou la diminution effective du débit de pointe de prélèvement (20% en C1, 40% en C2)

Pour mettre en oeuvre les tours d'eau, les irrigants individuels devront s'organiser par secteurs avant la période d'irrigation. Les tours d'eau devront être agréés par l'administration.

Liste indicative des périmètres des tours d'eau.

| Pompages en cours d'eau | Puits et forages |
| --- | --- |
| Vallée de la Gervanne, Vallée de la Sye, Vallée de la Saleine, Vallée de la Grenette, Ensemble des communes riveraines de la Drôme entre Saillans et Crest. | Chacune des 9 communes riveraines de la Drôme à l'aval de Crest : Allex, Autichamp, Chabrillan, Crest, Divajeu, Eurre, Grâne, Livron, Loriol, Vaunaveys la Rochette. |

Cas particulier de la Gervanne :

Le projet de retenue des Massons, présenté par l'A.S.A. des Massons consiste à compenser les prélèvements dans la Gervanne tout en garantissant la sécurité de la ressource pour l'irrigation dans cette vallée et à développer un périmètre irrigué autour du plan d'eau en guise de compensation pour les propriétaires des terrains inondés.

Compte tenu des données fournies par le maître d'ouvrage dans sa demande d'autorisation, l'effet sur la réduction des déficits de la Drôme aval a été estimé, il est très limité.

En revanche, ce projet peut contribuer au soutien d'étiage de la Gervanne dans certaines conditions, en particulier :

- le contrôle effectif très strict de l'utilisation de la réserve (comptage des différentes affectations dans un règlement d'eau),

- la remise à plat des droits d'eau des dérivations et des autorisations et déclarations des prélèvements d'eau superficielle et souterraine. Il serait souhaitable que le débit des canaux soit limité de façon que le supplément de ressource bénéficie à la Gervanne et son environnement.

Dans ces conditions, la vallée de la Gervanne peut constituer un site d'expérimentation de la gestion globale et concertée de l'eau dans l'intérêt des usagers et du milieu naturel.

3. Sur l'ensemble du périmètre du S.A.G.E. :

Ø Les surfaces irriguées sur l'ensemble du périmètre sont gelées à la situation de 1995, il en est de même pour les débits de pompage.

Seules des extensions localisées peuvent être tolérées dans le cas où la ressource en eau n'est pas prélevée sur l'écoulement d'étiage (eaux superficielles et nappes d'accompagnement).

Ø En dehors de la zone de répartition des eaux, l'état de crise peut être déclenché dans deux cas :

- dans le cadre de l'alerte donnée sur la basse Drôme (débit au seuil des Pues),

- dans le cadre d'un étiage plus sévère constaté sur un affluent.

Ø Le Préfet veillera, dans l'exercice de ses pouvoirs de police :

- à vérifier le volume des prélèvements individuels déclarés lors des prochaines demandes d'autorisation, notamment la cohérence entre les débits pompés et les superficies irriguées, et le cas échéant, à autoriser les prélèvements pour des débits différents des valeurs demandées,

- à réactualiser l'inventaire des prélèvements, suite à l'obligation de mise en place de moyens de mesure ou d'évaluation du volume prélevé,

- à favoriser l'organisation des irrigants individuels.

Ø Le S.A.G.E. préconise également la mise en œuvre de pratiques d’irrigation économes en eau ainsi que toute opération permettant le respect du débit réservé à l'aval des prélèvements et des dérivations.

#### MISE EN OEUVRE ET SUIVI

##### OBSERVATOIRE DE L'EAU

Les eaux de surface

Le dispositif de mesures actuel est suffisant pour les besoins de connaissance patrimoniale. Par contre, les besoins liés à la gestion de la ressource sont manifestes pour :

èConnaître le débit de la Drôme à l'amont et à l'aval des principaux prélèvements de la basse vallée :

- à l'amont des prélèvements, c'est à dire à Crest, une station hydrométrique serait à prévoir dans le cas où le site envisagé est capable de fournir des observations de qualité. Dans le cas contraire, on peut se contenter de l'extrapolation des références amont.

- à l'aval des prélèvements, le site envisagé et impératif est celui du Seuil des Pues, à Allex. Le projet de reconstruction du seuil prévoit une échancrure calibrée qui assurera une mesure précise.

è Mieux gérer le débit de la Gervanne compte tenu des nombreuses dérivations et des prélèvements agricoles. Pour cela les dispositifs à mettre en place sont les suivants : des orifices calibrés sur les ouvrages de prise d'eau des canaux, permettant d'assurer la restitution du débit réservé et un mini seuil déversant avec échancrure à proximité du confluent, permettant de mesurer le débit d'étiage.

Les eaux souterraines :

è Suivre l'évolution saisonnière de la nappe. Un réseau d'observation permanent plus complet que les deux points actuels de GRANE et EURRE est à mettre en place. La configuration minimum étant la suivante :

- deux points à l'amont de Crest (vallée du Bez et moyenne vallée de la Drôme),

- cinq points entre Crest et Livron    répartis sur les deux rives,

- plusieurs points au Pues pour suivre l'impact de la reconstruction du seuil,

- deux points à l'aval de Livron/Loriol,

- voir aussi les points CNR permanents.

La localisation exacte des points sera définie sur proposition de la DIREN et sur la base de l'état de référence en cours de réalisation sur la nappe de la basse Drôme..

è Mieux connaître les réserves profondes des karsts de la Gervanne et d'Archiane.

Les prélèvements :

Pour une gestion quantitative efficace de l'eau, la connaissance des prélèvements est impérative. Ainsi les maîtres d'ouvrage devront installer :

- un    système d'enregistrement en    continu    des volumes et débits prélevés,    pour    tous les    pompages et forages de capacité supérieure à 80 m3/h,

- un compteur des volumes prélevés pour les autres pompages ou forages,

- un dispositif    permettant    de mesurer    les débits    dérivés    et réservés    pour    toutes    les dérivations.

##### STRUCTURE GESTIONNAIRE

L'organisation de l'observatoire quantitatif de l'eau est partagée entre les organismes qui pratiquent déjà le recueil des observations (CNR, DIREN) et le S.M.R.D. désigné co-gestionnaire de l'eau.

® Les observations actuelles    (hydrométrie, piézométrie) continueront à relever des organismes spécialisés : DIREN, CNR...

® La mise en place des stations hydrométriques nouvelles relèvera de la collectivité ; leur gestion sera à charge de la DIREN avec une collaboration à définir avec la collectivité précitée.

® La mise en place et la gestion des stations piézométriques nouvelles relèveront de la collectivité avec un support technique et une collaboration de la DIREN.

® Les éventuelles observations ponctuelles relèveront :

. jaugeages police des eaux : DIREN, en appui à la DDE chargée de la police des eaux,

. échelles limnimétriques de contrôle des étiages : collectivité avec appui technique de la DIREN pour l'installation et l'étalonnage initial,

. relevés de piézométrie manuels : collectivité.

Les aménagements réalisés pour le soutien d'étiage de la Drôme sont à la charge des maîtres d'ouvrage qui en assurent la maintenance et le fonctionnement sous contrôle de la police des eaux.

##### COUT

Soutien d'étiage

Mobilisation de 1,5 millions de m3	      40 MF HT

(Trois Vernes et maillage SISEV)		                  échéance 2002

Remarque : la reconstruction du seuil des Pues est déjà programmée.

Les travaux sont prévus en 1997. Coût : 10,5 MF HT

Observatoire de l'eau

Hydrométrie : Equipement de 2 stations permanentes (seuil des pues, Crest)      100 KF HT

+ 2 échelles d'étiage (Blacons, Die) 					 échéance 1998

Piézométrie : Equipement de 2 points en enregistrement continu                                              50 KF HT

échéance 1998

Création d'un système "tableau de bord" nécessitant un micro-ordinateur,                  50 KF HT

des liaisons téléphoniques ordinaires et des logiciels adaptés.                                            échéance 1998

L'ensemble des opérations prévues dans le cadre de la gestion de la ressource en eau, pourront être programmées dans le futur CONTRAT DE RIVIERE en cours de réflexion.

## LIT ET BERGES

GESTION PHYSIQUE DES COURS D'EAU

photo

Sainte Croix - Nécessité d'entretien de la végétation de berge

G. DELARBRE - SMRD

page

DIAGNOSTIC	IV.B-2

OUTILS REGLEMENTAIRES	IV.3

OUTILS    S.D.A.G.E.	IV.5

OUTILS    S.A.G.E. DROME	IV.7

### DIAGNOSTIC

(BRAVARD, 1995)

I.    LES GRANULATS ET LEUR TRANSIT

    Incision généralisée des cours d'eau du bassin.

è Sur la Drôme cette incision peut atteindre 5 m. sur certains secteurs.

Seuls 5 tronçons de rivière connaissent une stabilité. Il s'agit des plaines du    Grand Lac, de Montlaur-Recoubeau, de Pont de Quart, de Pontaix et de Vercheny.

è Par phénomène d'érosion régressive, la majorité des affluents sont également touchés.

Conséquences    :

Déchaussement des ouvrages d'art (ponts, seuil, digues), risque d'effondrement.

Mise à nu du substratum rocheux, disparition de la couche filtrante d'alluvions.

Augmentation de la pente et de la puissance hydraulique du courant.

Abaissement du toit de la nappe, diminution de la capacité de la réserve en eau.

Chenalisation de la rivière.

  Potentiel de réalimentation de la charge solide    très réduit,

du fait    - du boisement des versants    (naturel ou non)

- des ouvrages de lutte contre l'érosion    (versants et berges).

II. LA VEGETATION ALLUVIALE

    Fort développement de la forêt en lit mineur,

accompagné d'un vieillissement et d'une stabilisation. Deux secteurs font exception :

- le confluent du Bez,

- la ramière amont de la réserve naturelle.

Conséquences :

Obstacle croissant à l'écoulement des eaux.

Chenalisation de la rivière.

Perte de la fonction de bassin écrêteur de crue.

Augmentation du transit du bois mort.

Formation d'embâcles :

- sans conséquences graves dans les secteurs à large lit,

- avec risques au niveau des ponts et dans les secteurs sensibles au débordement,

- parfois intéressant pour le milieu (abri pour la faune aquatique).

### OUTILS REGLEMENTAIRES

Loi sur l'eau (article 10) et décrets d'application.

Loi pêche (articles L.232 du code rural).

Loi sur les Installations classées du 19 Juillet 1976.

Loi sur le renforcement de la protection de l'environnement    du 2 Février 1995.

PROCEDURE DE Déclaration et d'autorisation

Les installations, ouvrages, activités, aménagements et travaux, influençant l'état de la ressource en eau et des milieux aquatiques ou susceptibles de perturber la faune piscicole sont soumis à déclaration ou autorisation de l'autorité préfectorale.

La déclaration peut donner lieu à des prescriptions. Ces dernières, de même que l'autorisation    doivent tenir compte du principe de gestion équilibrée de la ressource et des prescriptions du S.D.A.G.E. et du    S.A.G.E. et intégrer des mesures compensatoires visant à remettre en état le milieu naturel.

Lorsque des installations, activités et travaux doivent être autorisés dans le cadre de plusieurs procédures une seule autorisation est délivrée.

Exemples de travaux soumis à la procédure Déclaration/Autorisation : stabilisation du profil en long, protection des berges contre l'érosion, ouvrages de franchissement, curages, recalibrages, endiguements, restauration et gestion de la végétation rivulaire ...

PROCEDURE D'urgence

Les travaux qui sont exécutés en vue de prévenir un danger grave et qui présentent un caractère d'urgence sont dispensés des procédures de déclaration ou d'autorisation.  Ils doivent simplement faire l'objet d'un compte rendu motivé indiquant leur incidence sur la ressource en eau et les milieux naturels.

DISPOSITIONs SPECIFIQUES AUX OUVRAGES

Débit réservé

Pour tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau, le maintien d'un débit minimum dans le cours d'eau est imposé (voir fiche 1 "Ressource en eau") .

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX Travaux d'entretien et de gestion

Cours d'eau non domaniaux : le lit et les berges appartiennent aux propriétaires des parcelles riveraines. Dans le cas où les propriétaires sont différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit.

L'entretien du lit et des berges est à la charge de leur propriétaire.

Afin d'assurer un entretien régulier des cours d'eau et de simplifier la procédure administrative, les propriétaires ou les associations syndicales de propriétaires peuvent établir un programme pluriannuel d'entretien et de gestion dénommé "plan simple de gestion", qui sera soumis à un agrément unique du représentant de l'Etat.

Le département, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités également peuvent exécuter des travaux relatifs à la gestion des cours d'eau (art. 31 de la loi sur l'eau).

Cours d'eau domaniaux :

Le lit appartient à l'Etat, celui-ci doit assurer le bon écoulement de l'eau.

Les berges et digues sont la propriété des riverains ou    des associations syndicales qui doivent en assurer l'entretien.

Article 130 du code minier

Loi du 4 Janvier 1993

Loi du 2 Février 1995

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX extractions de materiaux

Relèvent d'une autorisation au titre des Installations Classées,    toutes les carrières, ainsi que les opérations de dragage des cours d'eau et plans d'eau lorsque les matériaux sont commercialisés ou utilisés et lorsqu'elles portent sur une quantité supérieure à 2000 tonnes.

Lit mineur    (terrain recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement - règle de plenicinium flumen) :

Les extractions en lit mineur de cours d'eau sont interdites, sauf nécessité d'entretien dûment justifiée. Il s'agit dans ce cas de dragage ou de curage qui doivent faire l'objet d'une autorisation. Il est demandé que des plans de gestion soient établis de façon à planifier dans le temps les interventions et d'en définir au préalable les modalités.

Lit majeur :

Les extractions en nappe alluviale dans le lit majeur ne doivent pas faire obstacle à l'écoulement des eaux superficielles.

L'arrêté d'autorisation fixe la distance minimale séparant les limites de l'extraction au lit mineur. Cette distance ne peut être inférieure à 35 m pour tout cours d'eau d'au moins 7,50 m de large.

Exploitation dans la nappe phréatique :

Des mesures tendant au maintien de l'hydraulique et des caractéristiques écologiques du milieu sont prescrites.

Le pompage de la nappe pour le décapage, l'exploitation ou la remise en état des gisements de matériaux alluvionnaires sont interdits, sauf autorisation expresse.

Des schémas départementaux des carrières, devront être élaborés. Ils définiront les conditions générales de l'implantation des carrières en prenant en compte la couverture des besoins en matériaux, la protection de l'environnement, la gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières.

### OUTILS    S.D.A.G.E.

RAPPEL DES ORIENTATIONS FONDAMENTALES :

+ 5-      Respecter le fonctionnement naturel des milieux

PROCEDURE DE Déclaration et d'autorisation

Les autorisations données pour tout travail en rivière de nature à détruire les frayères, les zones de croissance, d'alimentation ou de réserve de nourriture de la faune piscicole, doivent :

- subordonner les travaux à la réalisation de pêche de sauvetage du poisson, à la charge du maître d'ouvrage (l'information sera donnée aux Fédérations de pêche et au CSP).

- préciser les périodes durant lesquelles les travaux doivent être entrepris, en tenant compte des contraintes biologiques, météorologiques, agricoles, environnementales, etc.

Lors de la constitution du dossier de déclaration ou de demande d'autorisation, les impacts sur les écosystèmes aquatiques doivent être étudiés dans leur ensemble, c'est à dire sous toutes leurs formes et toutes leurs composantes. Seront explicitement pris en compte leur fonctionnement dynamique, leur complexité, leurs interrelations, leurs espèces remarquables ...

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX Travaux d'entretien des cours d'eau

Les travaux d'aménagement et de restauration doivent de préférence être portés par des structures locales de gestion des milieux aquatiques adaptées à la réalité. Leurs interventions doivent respecter le principe : connaître et comprendre avant d'agir.

Dans tous les cas de figure, les travaux devront être effectués après une étude permettant d'évaluer les effets sur le milieu, le transport solide des rivières, la nappe....

Les principes suivants devront être pris en compte :

- maintien de la biodiversité,

- limitation du mitage des milieux aquatiques,

- maintien de la libre circulation des espèces,

- gestion des flux solides et liquides,

- non aggravation des risques et conséquences des crues,

- reconnaissance    des    mécanismes    d'érosion    comme    régulateurs    indispensables    de l'énergie de la rivière,

- limiter les travaux à des    interventions ponctuelles, économiquement justifiées,

- maîtrise des risques de pollution accidentelles.

Dans les bassins versant à fort transport solide, une politique de gestion des flux solides (actions à mener, outils de suivi) devra être élaborée.

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX extractions alluvionnaires

Les autorisations de carrières devront prévoir toutes mesures pour éviter ou limiter les rejets de Matières En Suspension en période critique pour le milieu aquatique (reproduction des poissons, étiage sévère ...).

Précision de définition - Préconisations en terme d'extraction des granulats

ã    en lit mineur : pour    tenir compte des rivières à lit mobile, la notion de lit mineur est précisée : "Espace fluvial, formé d'un chenal unique ou de chenaux multiples et de bancs de sables ou de galets, recouverts par les eaux coulant à plein bords avant débordement".

L'administration doit s'appuyer sur cette définition.

ã      en lit majeur : "espace entre le lit mineur et la limite de la plus grande crue historique répertoriée".

Une politique très restrictive d'installation des extractions de granulats est recommandée dans les milieux suivants :

- l'espace de liberté des cours d'eau = "espace du lit majeur à l'intérieur duquel le ou les chenaux fluviaux assurent des translations latérales pour permettre la mobilisation des sédiments ainsi que le fonctionnement optimum des écosystèmes aquatiques et terrestres".

- les annexes fluviales = "ensemble des zones humides au sens de la définition de la loi sur l'eau ("terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau, de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année") en relation permanente ou temporaire avec le milieu courant par des connexions soit superficielles soit souterraines : iscles, îles, brotteaux, lônes, bras morts, prairies inondables, forêts inondables, ripisylves, sources et rivières phréatiques...".

Ainsi les carrières en lit majeur ne seront autorisées que si l'étude d'impact prouve la préservation ou la restauration de l'espace de liberté et des annexes fluviales, la préservation de la qualité des eaux et l'absence de mesures hydrauliques particulières (protection des berges, enrochements).

ã    en nappe phréatique : la préservation des gisements d'eau souterraine devra être garantie en qualité et quantité.

Les schémas départementaux des carrières devront prendre en compte les principes suivants :

- limiter    strictement    les autorisations    d'extraction    dans    les vallées    ayant subi une forte exploitation dans le passé et reconnues comme particulièrement dégradées.

- préconiser le transfert des extractions, dans la mesure du possible, vers les hautes terrasses et les roches massives.

### OUTILS    S.A.G.E. DROME

RAPPEL DES ORIENTATIONS SPECIFIQUES :

+ 1-    Permettre la restauration d'un fonctionnement naturel des rivières

+ 4-    Oeuvrer pour une prévention efficace des risques

+ 6-    Renforcer    la    gestion    globale    et    concertée    de    l’eau    à l'échelle du bassin

versant

#### OBJECTIFS (cf. carte n°19)

Maintenir, voire rendre à nos rivières leur état naturel,

tout en préservant la sécurité des personnes.

Aussi, sur la base des préconisations de l'expertise du lit de la Drôme et du Bez (BRAVARD, LANDON, PIEGAY, 1995) et compte tenu des discussions qui se sont tenues lors de la présentation de cette étude en Commission Locale de l'Eau et lors des 6 réunions de sous bassins, les orientations du S.A.G.E. se déclinent en 3 points :

I. Gestion du transit des matériaux.

ã    Stopper le phénomène d'incision quasi-généralisée des cours d'eau du bassin.

ã    Préserver la charge de fond et sa liberté de transit.

ã    Surveiller l'évolution du niveau du lit de la Drôme dans les secteurs à risques.

II. Gestion de la ripisylve et des embâcles.

ã    Restaurer et entretenir un corridor végétal dynamique, permettant :

u    de limiter les obstacles à l'écoulement des cours d'eau en crue,

u    de maintenir des zones inondables et la divagation naturelle de la Drôme,

u  d'assurer la pérennité des berges.

ã    La limitation de transit de bois morts est nécessaire sur les secteurs présentant un enjeu.

III.    Globalement.

ã    Maîtriser les risques d'inondation.

ã    Mettre en place une gestion physique efficace et pérenne des cours d'eau.

ã    Préserver et entretenir le chevelu hydrographique.

#### MOYENS/ACTIONS (cf. carte n°20)

I. Gestion du transit des matériaux.

ä Favoriser les opérations permettant de restaurer l'équilibre des cours d'eau. Pour cela, le S.A.G.E. préconise, dans la mesure du possible :

u de remobiliser les stocks de granulats dans les secteurs en situation de stabilité du profil en long, pour en favoriser le transit vers les zones déficitaires,

u de créer des seuils de calage de fond, notamment sur la basse Drôme, la haute Drôme (Valdrôme) et les affluents (Sure, Roanne, Gervanne ...).

ä Limiter les prélèvements de granulats dans le lit des cours d'eau au seul titre de la    prévention des risques, en particulier dans les deux secteurs suivants :

- zone amont de la plaine du Grand Lac sur la Haute Drôme,

- en aval du seuil CNR sur la Basse Drôme.

Compte tenu de leur position géographique respective, à l'amont du "Saut de la Drôme" (barrage naturel du transit solide) et à la confluence de la Drôme et du Rhône, dans ces tronçons des extractions de granulats s'avèrent nécessaires et doivent être réalisées de façon régulière.

Partout ailleurs et dans la mesure du possible, des opérations sans extraction seront privilégiées, ex. : création de chenaux d'écoulement préférentiel en amont de la zone à traiter.

Pour les secteurs où des prélèvements sont nécessaires, des plans de gestion seront établis par le maître d'ouvrage et approuvés par le préfet.

ä Réaliser un suivi du niveau du lit, basé sur l'observation des acteurs locaux et des levés topographiques, sur tout secteur jugé sensible.

Exemples :

u Plaine de Montlaur-Recoubeau,

u Plaine de Vercheny,

u ...

ä Eviter l'édification de nouveaux barrages et de nouvelles digues qui bloqueraient la recharge et/ou le transit des granulats.

ä Tenter la restauration d'un potentiel de recharge. A titre expérimental, on peut citer notamment :

| - entreprendre des actions volontaires de déboisement ou d'aménagement des ouvrages RTM sur certains versants graveleux, | Sur des secteurs où ces actions ont peu d'impact sur l'activité humaine. Ces secteurs seront définis au cas par cas, au sein de la C.L.E. |
| --- | --- |
| u définir des zones de berges érodables, |  |

Remarque : Les programmes de travaux dans le cadre de la Restauration des Terrains en Montagne (RTM) ne prévoient plus de boisement de versant depuis 1923.

ä    Créer un fonds de solidarité amont/aval qui permette aux acteurs du haut bassin de compenser le surcoût lié à la limitation des prélèvements de graviers en rivière. Les modalités de mise en place et de gestion de ce fonds sont à négocier.

II. Gestion de la forêt alluviale et des embâcles.

ä    Gérer de façon cohérente et pérenne la végétation alluviale sur le bassin. Les principes fondamentaux étant les suivants :

u entretien intensif  de la forêt alluviale au niveau des zones urbanisées ou présentant des équipements de type pont, digue, camping ...

u entretien limité à la prévention des risques et à la préservation du milieu dans les secteurs caractérisés comme naturellement riches ou présentant un lit encaissé et à faible occupation humaine, ex. : 	- confluence    du Bez et de la Drôme,

- confluence de la Roanne et de la Drôme,

- tronçon entre Saillans et Mirabel et Blacons,

- Réserve Naturelle des Ramières.

u entretien extensif  partout ailleurs.

Le terme entretien étant entendu dans le sens suivant : "débroussaillement, élagage et coupe sélectionnée des arbres morts, malades ou menaçant de tomber ; enlèvement des bois morts et coupés; pas de dessouchage".

ä Favoriser le rajeunissement et la restauration de la forêt alluviale en lit majeur, en respectant au mieux la dynamique forestière naturelle.

u    sur les secteurs ayant subi une coupe à blanc du fait de l'activité humaine (sites de carrière, agriculture, sites de décharge ou de remblai ou autre),

u    sur les secteurs où la forêt alluviale est dégradée, notamment la ramière aval de la Réserve Naturelle.

ä Eviter toute nouvelle coupe à blanc de la végétation de berge.

III.    Globalement.

ä Mettre    en place un dispositif de gestion globale des rivières à l'échelle    du bassin versant, qui coordonne l'ensemble des actions locales.

ä Réactiver, voire mettre en place des structures locales, pérennes, responsables de l'entretien des cours d'eau.

ä Planifier les interventions en rivière sur des programmes pluriannuels validés par la C.L.E. (ex : plans simples de gestion).

ä Mettre    en place un fonds pluriannuel permettant d'assurer une gestion préventive et pérenne des rivières,    et le cas échéant    la possibilité d'intervention d'urgence.

ä Préserver les zones inondables : Là où l'occupation humaine le permet, classer les terrains riverains des cours d'eau en zone inondable et dans certaines zones, engager une concertation susceptible d'aboutir à l'achat du terrain ou à la mise en place de convention permettant d'indemniser le propriétaire et l'exploitant.

ä Préserver les espèces lors des travaux : Dans la mesure du possible, les travaux mécanisés en rivière devront être réalisés en dehors de la période de migration des poissons qui s'échelonne du 15 octobre au 31 mars de l'année suivante dans les zones délimitées par le schéma piscicole.

De même, une reconnaissance de terrain devra être réalisée avant travaux dans les zones où la présence de faune aquatique rare est connue.

ä Maintenir    un tissu rural    d'arrière pays qui permette    la maîtrise de l'érosion    et du ruissellement. Cette orientation dépasse largement le cadre du S.A.G.E.

#### MISE EN OEUVRE ET SUIVI

##### DISPOSITIF DE MISE EN ŒUVRE ET SUIVI

La DDE, dans le cadre de la MISE, assure la police des eaux superficielles et des nappes d'accompagnement. Sur le domaine public fluvial, elle est chargée de veiller au bon écoulement des eaux de crue.

Les structures intercommunales ayant compétence sur les rivières sont chargées de l'élaboration des programmes d'intervention, de la coordination des travaux, du suivi du lit et des berges et de la mise en oeuvre de l'entretien des rivières (Cf. chapitre V-3).

Le maître d'ouvrage de tout projet de travail en rivière devra :

- Faire une demande au service de la police de l'eau pour établir un dossier de déclaration ou d'autorisation conformément à la loi sur l'eau

- Consulter les techniciens de la police des eaux et des collectivités lors du montage du dossier. Le cas échéant, ces agents    pourront imposer des modifications en vue d'assurer le bon fonctionnement des rivières.

- Signaler tout commencement de travail à la Fédération de Pêche et aux associations de protection de la nature, suffisamment à l'avance pour que ces dernières puissent organiser, le cas échéant, une opération de sauvegarde de la faune aquatique,

Le suivi topographique des secteurs à risque sera composé du dispositif minimum suivant :

Secteurs à suivre tous les ans : zone aval du seuil des Pues, plaine de Vercheny, plaine de	Recoubeau-Jansac, zone amont de la plaine du Grand Lac.

Soit 12 km

Secteurs à suivre tous les cinq ans : tronçon compris entre le seuil des Pues et le pont d'Allex-Grâne, tronçon compris entre le pont d'Aouste et Aubenasson, tronçon en amont de Saillans jusqu'à Espenel, la traversé de Die, la traversée de la commune de Châtillon sur le Bez, la Roanne aval, et la Gervanne aval.

Soit 30 km

##### COUT :

Suivi topographique des secteurs à risque					                    80 KF HT/an

Programme pluriannuel de restauration de l'équilibre des rivières      		                300 KF HT/an

sur le D.P.F. 	      + fonds d'intervention d'urgence

D'autres opérations d'entretien des rivières et des berges, seront programmées par les maîtres d'ouvrage locaux dans des plans de gestion pluriannuels. Ces travaux seront effectués par l'équipe rivière du D.A.V.D., les riverains ou de prestataires de services. Des sessions de sensibilisation et de formation de tous les agents d'entretien de la végétation alluviale seront organisées sur le thème : protection de la faune sauvage et entretien de la végétation alluviale.

Ces actions pourront être programmées dans le futur CONTRAT DE RIVIERE.

## QUALITE    DES    EAUX

photo

Rejets domestiques dans la Drôme

R. BILLIET - SMRD

page

DIAGNOSTIC	IV.2

OUTILS REGLEMENTAIRES	IV.C-3

OUTILS    S.D.A.G.E.	IV.C-7

OUTILS    S.A.G.E. DROME                          	    IV.C-10

### DIAGNOSTIC

EAUX SUPERFICIELLES

La qualité des eaux superficielles s'est nettement améliorée, comme le montre le bilan de qualité des rivières réalisé en 1996 (S.A. Gestion de l'Environnement, 1997) et le suivi de la qualité baignade de la DDASS (DDASS, 1997) (cf. cartes n°8 et 8 bis).

Toutefois des points noirs persistent :

Qualité physico-chimique :  sur la Gervanne en aval de Beaufort    (pollution azotée).

Qualité bactériologique :      aval de Luc et Châtillon en Diois ainsi que Beaufort sur 	Gervanne (absence ou insuffisance de traitement des effluents) 	et dans les traversées des agglomérations de Die et Crest (non 	        entièrement raccordées aux stations d'épuration),

EAUX SOUTERRAINES

De façon générale :

- Les nappes de la basse vallée connaît une pollution par les nitrates. Ce problème affecte des points isolés dans le périmètre du S.A.G.E.

- L'amont du bassin est touché par des contaminations bactériennes      (DDASS, 1997).

Cette fiche touche des thèmes très divers qui méritaient d'être traités dans le S.A.G.E. Drôme compte tenu des problématiques locales. Le texte qui en résulte est relativement dense.

Pour en faciliter la lecture, les parties outils réglementaires, outils S.D.A.G.E. et orientations du S.A.G.E.) sont divisées en 5 chapitres :

Qualité globale

Eau potable

Assainissement des communes

Rejets des installations classées

Pollution diffuse agricole

Divers (déchets, pollutions accidentelles...)

### OUTILS REGLEMENTAIRES

Décret du 19 décembre 1991

QUALITE GLOBALE

La politique de gestion de la qualité des eaux est fondée sur la définition d’objectifs de qualité. Ces objectifs sont définis pour les eaux destinées à l’alimentation en eau potable, les eaux de baignade, les eaux piscicoles (...). De nouvelles grilles de qualité doivent être élaborées au niveau national dans les 2 ans.

EAU POTABLE

Le décret n°89-3 du 3 janvier 1989 modifié, qui transcris en droit français trois directives européennes, défini les exigences de qualité des eaux brutes destinées à la production d'eau alimentaire et des eaux distribuées.

Article 113 du code rural, décret du 3 janvier 1989 modifié, arrêté du 10 juillet 1989, décrets du 29 mars 1993, décret du 5 avril 1995.

procédure d'autorisation

Les prélèvements pour l'alimentation en eau potable sont soumis à autorisation ou déclaration. Sont notamment définis les modalités de prélèvements soumis à déclaration d'utilité publique et les conditions d'utilisation de l'eau prélevée.

Code de la santé publique, loi sur l'eau du 3 janvier 1992, décret du 3 janvier 1989 modifié, code de l'urbanisme.

Périmètre de protection

Un périmètre de protection immédiate, un périmètre de protection rapprochée, et le cas échéant un périmètre de protection éloignée, sont déterminés sur l'acte de déclaration d'utilité publique, autour du point de prélèvement.

Les servitudes instaurées dans le périmètre de protection rapprochée sont soumises à publication aux hypothèques et doivent figurer en annexe au plan d'occupation des sols.

Protection des aquifères et conciliation des usages

Des décrets d'application de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 viendront réglementer spécifiquement certains usages, notamment dans les zones de sauvegarde de la ressource déclarée d'utilité publique pour l'approvisionnement actuel ou futur de la ressource en eau potable.

Directive CEE du 21 mai 1991, loi sur l’eau du 3 janvier 1992, décrets du 29 mars 1993 et    du 3 juin 1994, arrêtés du 22 décembre 1994 et 6 mai 1996.

ASSAINISSEMENT DES COMMUNES

Les compétences des communes (ou de leurs groupements) sont renforcées. Ainsi, selon l’article 35 de la loi sur l’eau "les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes d’assainissement collectif, notamment aux stations d’épuration des eaux usées et à l’élimination des boues qu’elles produisent, et les dépenses de contrôle des systèmes d’assainissement non collectifs. Elles peuvent prendre en charge les dépenses d’entretien des systèmes d’assainissement non collectifs".

Dispositifs d'assainissement

L'assainissement devient une obligation générale sur l'ensemble du territoire avant le 31 décembre 2005, avec des délais plus rapprochés pour les plus grandes communes (échéance 2000) ou celles qui rejettent dans des milieux sensibles (échéance 1998).

Les communes doivent définir sur leur territoire :

- les zones d'assainissement collectif et non collectif. Cette délimitation, basée sur une étude spécifique et le constat de l’existant est soumise à enquête publique et devra être prise en compte dans les documents d’urbanisme existants ou à venir (POS, permis de construire).

- les caractéristiques techniques de l’assainissement dans ces zones,

- et si nécessaire :

. les zones où l’imperméabilisation doit être limitée, afin d’assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales à l’aval des réseaux,

. les zones où il est nécessaire de prévoir des installations de collecte, de stockage et éventuellement de traitement des débits et des charges des eaux pluviales avant rejet,

. les conditions de reprise des rejets industriels exclusivement compatibles avec une épuration domestique.

Obligation des agglomérations de plus de 2000 eqh.

Agglomération = zone dans laquelle la population ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible, de collecter les eaux usées pour les acheminer vers un système d'épuration unique.

Sur le périmètre du S.A.G.E. sont concernées les communes ou groupement de communes suivantes : Die, Crest, Allex/Grâne, Livron/Loriol.

Le préfet (par le biais de la MISE), en concertation avec les maîtres d'ouvrage, élabore des cartes d'agglomération et détermine des objectifs de réduction des flux polluants. Sur cette base les maîtres d'ouvrage élaborent un schéma d'assainissement qui comprend un diagnostic du système d'assainissement et l'indication des moyens à mettre en place pour atteindre les objectifs.

Procédure d'autorisation et de déclaration des ouvrages d'assainissement

Selon leurs caractéristiques techniques, les ouvrages d'assainissement sont soumis à autorisation ou déclaration. Sont concernés les ouvrages existants, lorsqu’ils n’ont pas été dûment autorisés, et les ouvrages à créer. Le dossier à présenter portera sur l’ensemble des rejets et ouvrages d’une même agglomération, ce qui permettra d’en apprécier l’impact global. La nature, l’importance et le devenir des sous-produits du système d’assainissement devront être précisés.

Dispositions concernant les boues

Les rejets de boues d’épuration dans le milieu aquatique sont interdits. Les autorisations en cours prendront fin au plus tard le 31 décembre 1998.

Contrôle et surveillance

Assainissement collectif

La surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées est assurée par autosurveillance (plus ou moins soutenue en fonction de l’importance des ouvrages) de la part de l’exploitant et par des contrôles inopinés des services chargés de la police des eaux.

Cette surveillance porte sur les ouvrages de traitement collectif, les déversoirs d’orage importants, la qualité des sous-produits et les systèmes d’assainissement autonome.

Un dispositif de surveillance renforcé est mis en oeuvre en cas de circonstances particulières (incident sur la station, étiage sévère du cours d’eau récepteur...).

Assainissement non collectif

Le contrôle technique est assuré par les communes. Il comprend :

- la vérification technique de la conception, de l’implantation et de la bonne exécution des ouvrages (même avant remblaiement),

- la vérification périodique de leur bon fonctionnement,

- un contrôle sur    la qualité des rejets en milieu hydraulique superficiel et lorsque les rejets sont source de nuisances pour le voisinage,

- lorsque    la commune    n’a    pas pris    en    charge    l’entretien    des    systèmes d’assainissement autonome, elle vérifie la bonne exécution de cette dernière.

Loi du 16 juillet 1976 et décret du 21 septembre 1977, arrêtés du 22 décembre 1994 et du 1er mars 1993.

REJETS DES INSTALLATIONS CLASSEES

Procédure d'autorisation et de déclaration

Les installations "qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments" définies par la "nomenclature des installations classées" sont soumises à des procédures d’autorisation ou de déclaration.

Ces textes concernent un grand nombre d'activités industrielles mais aussi les élevages, les décharges, les carrières.

La déclaration et l'autorisation donnent lieu à des prescriptions techniques nationales éventuellement complétées de dispositions départementales.

Les installations doivent être conçues de manière à limiter les émissions de rejets polluants dans l'environnement, notamment par l'emploi de technologies propres ...

L’arrêté d’autorisation fixe, le cas échéant, les conditions d’une autosurveillance des rejets. Les conditions minimales de cette autosurveillance sont fixées par les articles 60 (rejets) et 64 (eaux de surface) de l’arrêté du 1er mars 1993.

Les installations classées    doivent respecter les règles de fond de la loi sur l’eau.

Raccordement aux réseaux

Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit être autorisé par la collectivité propriétaire de l’ouvrage.

Il n'est possible que sous certaines conditions :

- la charge polluante apportée par le raccordement doit être inférieure à 50 % de la charge reçue par la station,

- la charge polluante apportée par l’ensemble des rejets provenant d'I.C. doit rester inférieure à 70 % de la charge reçue par la station,

- la composition des rejets industriels ne doit pas nuire au fonctionnement du système de transfert et traitement des eaux et à la dévolution finale des boues produites et ne doit provoquer aucun risque pour la santé du personnel,

- les    rejets    des stations    d’épuration    ne doivent pas altérer    l’environnement    et    doivent être compatibles avec les objectifs de qualité,

- l’infrastructure collective d’assainissement (réseau et station) doit être apte à acheminer et à traiter l’effluent industriel dans de bonnes conditions.

- etc...

Dans le cas d'Installation Classée soumise à autorisation préfectorale, des dispositions spécifiques relatives au raccordement et à la surveillance du fonctionnement de la station peuvent être imposées.

Dans tous les cas, le raccordement doit faire l’objet d’une convention préalable passée entre l’industriel et le gestionnaire de la station. La convention fixe les caractéristiques maximales et, si nécessaire, minimales des effluents déversés au réseau.

Remarque : Article 18 de la loi du 16 décembre 1964

Lorsque l’intérêt général l’exige, le département, les communes ou les groupements de ces collectivités peuvent par décret en Conseil d’Etat, être autorisés à prescrire ou tenus d’admettre le raccordement des effluents privés qui ne satisfont pas aux caractéristiques du cours d’eau récepteur aux réseaux d’assainissement ou aux stations d'épuration qu'ils construisent ou exploitent. Le décret fixe les conditions de raccordement.

Directive CEE du 12 décembre 1991, décret du 27 août 1993, règlement CEE du 30 juin 1992.

POLLUTION DIfFUSE D'ORIGINE AGRICOLE - Nitrates

Le programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole, en place depuis 1994, doit permettre la mise aux normes des plus gros élevages d'ici 1999 grâce à des financements de l'Agence de l'eau, de l'Etat, de la Région, du Département et des éleveurs concernés. Les seuils d'intégration des élevages peuvent être abaissés, lorsque les agriculteurs souhaitent participer à une opération coordonnée sur une unité hydrologique cohérente destinée à résorber l'ensemble des problèmes de pollution. Le périmètre et le cahier des charges de l'opération sont approuvés par le Conseil d'administration de l'Agence de l'Eau, la Région et le Département.

Les cantons de Chabeuil, Saillans, Crest Nord, Crest Sud et la ville de Crest sont classés en excédent structurel : des investissements individuels et collectifs permettront d'améliorer la gestion des effluents d'élevages.

La basse-vallée de la Drôme est classée en zone vulnérable à la pollution par les nitrates : un programme d'action comportant des mesures obligatoires et des conseils contribuera à partir de 1997 à améliorer la situation. En dehors de la zone vulnérable, le code des bonnes pratiques agricoles est recommandé.

Par ailleurs, des mesures agri-environnementales peuvent être mises en place dans des zones ciblées : des agriculteurs qui s'engagent par contrat à réduire les quantités de fertilisations bénéficient de compensations financières.

La Chambre d'agriculture a mis en place depuis plusieurs années un programme d'animation et de conseil auprès des agriculteurs. Il a été étendu à l'ensemble de la zone vulnérable en accompagnant aux mesures réglementaires.

DIVERS

Textes précités

Pollution accidentelle

Des préconisations sont prévues pour prévenir tout risque de défaillance.

Le cas échéant, le maire, l'inspecteur des installations classées et le préfet doivent être informés dans les meilleurs délais, par toute personne qui a connaissance, de tout incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux.

Loi du 15 juillet 1975 et décret du 3 février 1993, arrêté du 1er mars 1993

Déchets

Les textes cités ci-dessus ont pour objet de prévenir ou réduire la pollution et la nocivité des déchets à la production et lors du stockage, de mettre en place des plans d'élimination ainsi que des filières de valorisation.

### OUTILS    S.D.A.G.E.

RAPPEL DES ORIENTATIONS FONDAMENTALES :

+ 1- Poursuivre toujours et encore la lutte contre la pollution

+ 2- Garantir une qualité d'eau à la hauteur des exigences des usages

+ 3- Réaffirmer l'importance stratégique et la fragilité des eaux souterraines

QUALITE GLOBALE

Le S.D.A.G.E. définit pour le bassin, de manière générale et harmonisée, les objectifs de qualité des eaux.

Une remise à plat de la politique des objectifs de qualité est prévue pour tous les milieux (avant le 31/12/1999 pour les rivières, canaux et eaux souterraines).

Pour les eaux de surface, seront pris en compte des paramètres de pollution classique et toxique, des paramètres caractérisant la qualité du milieu physique (fonds, berges, régime hydraulique) et la qualité biologique. Sera examinée également l'opportunité d'assigner un objectif "baignade" dans les secteurs où se pratiquent couramment des activités nautiques en contact direct avec l'eau ou des activités baignade.

Pour les eaux souterraines, l'objectif est l'aptitude à la production d'eau potable, sauf pour les paramètres liés à la structure naturelle des eaux. Des programmes spécifiques de reconquête de la qualité devront être rapidement mis en oeuvre pour toutes les nappes particulièrement atteintes par la pollution azotée.

EAU POTABLE

Le S.D.A.G.E. considère l'alimentation en eau potable comme un usage prioritaire : priorité est donnée à l'alimentation en eau potable sur les autres usages.

Pour l'alimentation en eau potable, priorité est faite aux eaux souterraines par rapport aux eaux superficielles.

L'objectif du S.D.A.G.E. est d'assurer à chaque habitant du bassin une eau de bonne qualité permanente respectant les normes fixées par le décret du 3 janvier 1989 modifié, en particulier sur le plan bactériologique.

Les aquifères identifiés comme remarquables par le S.D.A.G.E. (cas de la nappe alluviale de la basse Drôme et des karsts de la Gervanne et d'Archiane), doivent faire l'objet d'une surveillance particulière.

La sécurité permanente des points d'eau doit être renforcée, notamment par entretien du périmètre immédiat et connaissance des modalités d'alimentation des ouvrages, contrôle fréquent des activités dans les périmètres rapprochés et éloignés, ...

ASSAINISSEMENT DES COMMUNES

Les objectifs de réduction des flux des charges polluantes ainsi que les programmes d’assainissement des communes doivent être compatibles avec les objectifs de qualité. Les annexes sanitaires des POS, quand ils existent, doivent prendre en compte les programmes d’assainissement.

Assainissement et risques sanitaires

En cas de risques sanitaires (baignades et loisirs nautiques notamment) une stratégie d’assainissement adaptée devra être mise en oeuvre (déplacement des points de rejet hors des zones sensibles, traitement de la pollution ...).

Pollution accidentelle

La prise en compte d’un traitement minimum à assurer est impérative lors d’un arrêt accidentel ou pour réparation d’une station.

Prise en compte des eaux pluviales

La conception des dispositifs d’assainissement doit prendre en compte l’efficacité du système en temps de pluie. A titre d'exemples peuvent être mis en place une décantation des eaux pluviales en réseau séparatif et des bassins de rétention en réseau unitaire.

Conditions de rejet

Une étude particulière du lieu et des modalités de rejet devra systématiquement accompagner les études de schéma d’assainissement.

Le point de rejet final sera un compromis entre le coût du mode de rejet et l’impact sur le milieu naturel et les usages concernés.

On privilégiera autant que possible les techniques de rejet indirect (épandage, bassin d’infiltration, réutilisation des eaux usées à des fins agricoles ou forestières...) lorsque les effluents ne présentent pas de risque de contamination toxique des eaux ni de risques sanitaires.

Les rejets dans les milieux aquatiques remarquables identifiés dans le S.D.A.G.E. doivent être limités et dûment justifiés.

Boues          Les sous-produits doivent être orientés par ordre de préférence vers la valorisation, agricole ou autre, l’incinération.

REJETS DES INSTALLATIONS CLASSEES

Autorisation/ déclaration

Les arrêtés d’autorisation d’installations existantes doivent être rendus compatibles avec les dispositions du S.D.A.G.E..

Il est recommandé au préfet d’user de cette faculté d’ici fin 1998 pour les installations dont les rejets actuels sont supérieurs aux valeurs figurant à l’article 60 de l’arrêté du 1er mars 93 ainsi que pour les installations dont les rejets actuels contribuent majoritairement à un niveau de pollution du milieu récepteur incompatible avec la politique objectifs de qualité définie par le S.D.A.G.E..

Contrôle et surveillance

Il est recommandé au préfet :

- d’imposer une autosurveillance aux exploitants d’installations autorisées dont les rejets sont inférieurs aux seuils des articles 60 ou 64 mais qui sont à l’origine d’un déclassement d’un cours d’eau par rapport à ses objectifs,

- dans le cas de rejets toxiques significatifs, d’inclure dans l’autosurveillance le suivi régulier de la toxicité globale par un test biologique adapté,

- pour la surveillance du milieu naturel au droit des établissements industriels ayant un impact significatif, de faire réaliser non seulement des prélèvements en aval comme prévu à l'article 64, mais également en amont des rejets.

Dans les secteurs où se concentrent plusieurs rejets industriels et/ou urbains nécessitant une telle surveillance, il est recommandé qu’un programme global de suivi de ces rejets soit élaboré en partenariat entre les industriels et les collectivités concernées, les gestionnaires de réseaux urbains, les services et établissements publics de l’Etat ainsi que les principaux usagers de l’eau...

Conditions de rejets dans les réseaux publics

Dans un délai de 5 ans après l’approbation du S.D.A.G.E., les collectivités publiques établiront ou réviseront si nécessaire les conventions de raccordement au réseau avec les établissements industriels, artisanaux ou commerciaux déjà existants, ainsi qu’avec les autres collectivités dont elles prennent en charge les rejets.

Il est recommandé que le programme fasse de l’industriel (même s’il n’est pas soumis à autorisation) le maître d’ouvrage du projet lorsqu’il apporte une charge polluante supérieure à celle de la collectivité.

L’étude de traitabilité devra notamment s’intéresser à l’influence sur l’élimination des boues d’éventuels rejets de micro-polluants.

L’autorisation devra définir les valeurs limites des rejets dans le réseau, notamment en fonction du rendement de la station d’épuration collective sur les effluents de l’installation classée et des conditions réglementaires de rejet au milieu naturel qui sont prescrites à cette station.

D’une manière générale, le problème du raccordement des établissements industriels au réseau public d’assainissement doit être examiné au niveau :

- du programme d’assainissement,

- des études ou notices d’impact préalables à la réalisation des stations d’épuration et des installations classées,

- de l’autorisation de rejet de la station d’épuration.

POLLUTION DIFFUSE D'ORIGINE AGRICOLE

Sur les aquifères atteints par la pollution azotée, parmi lesquels le S.D.A.G.E. identifie la nappe de la basse vallée de la Drôme, doivent être mis en oeuvre des programmes prioritaires de suivi de la qualité et de mesures de restauration (type opération Fertimieux).

La révision des zones vulnérables devra être compatible avec les préconisations du S.D.A.G.E..

DIVERS

Déchets

Les plans d'élimination des déchets mis en place doivent prendre en compte les préconisations du S.D.A.G.E. concernant la collecte sélective des déchets toxiques en quantité dispersée vers la valorisation ou l'élimination.

Produits phytosanitaires

Dans le cadre de la lutte contre les pollutions par les produits phytosanitaires, il est recommandé de développer la collecte et l'élimination des déchets (produits phytosanitaires et emballages) et de pratique en usage raisonné de ce type de produit par tous les utilisateurs, compris non agricoles.

### OUTILS    S.A.G.E. DROME

RAPPEL DES ORIENTATIONS SPECIFIQUES :

+ 2-    Poursuivre l'amélioration de la qualité des eaux à la hauteur des exigences

des usages et des milieux

+ 5-      Penser la gestion de l'eau en terme d'aménagement du territoire

+ 6-    Renforcer    la    gestion    globale    et    concertée    de    l’eau    à l'échelle du bassin

versant

#### OBJECTIFS ET ACTIONS (cf. carte n°22)

I.    OBJECTIFS DE QUALITE

EAUX SUPERFICIELLES

QHALITE PHYSICO-CHIMIQUE : 1A- excellente - sur la Drôme à l’amont de Crest et sur l'ensemble des ses affluents.

1B- bonne - sur la Drôme à l’aval de Crest.

QUALITE BACTERIOLOGIQUE : Objectif BAIGNADE sur toutes les rivières du bassin.

La suppression des rejets dans la Grenette, à la hauteur de Grâne, doit être effective dès lors que la station d’épuration intercommunale est en service.

Un effort de qualité prioritaire est à mettre en oeuvre sur la Gervanne. Cet objectif nécessite la réalisation d'une nouvelle station d'épuration à    Beaufort sur Gervanne (projet en cours) et le traitement adapté des rejets de la pisciculture.

EAUX SOUTERRAINES

Le S.D.A.G.E. et le S.A.G.E. considèrent les aquifères suivants de valeur patrimoniale forte et préconisent leur préservation :

- aquifères karstiques du Vercors (massif du Glandage) et du Royans (bassin de la    Gervanne).

Ces deux réservoirs constituent les principales ressources en eau du bassin versant.

- nappes alluviales de la basse vallée de la Drôme et de la vallée du Rhône.

II. ORIENTATIONS CONCERNANT L'EAU POTABLE

Le S.A.G.E. adhère aux orientations du S.D.A.G.E. :

- l'alimentation en eau potable est un usage prioritaire,

- les communes ou leurs groupements poursuivront les efforts engagés (protection des captages, travaux sur les captages, traitement de désinfection de l'eau,...) de manière à assurer à chaque habitant une eau de bonne qualité.

III.    ORIENTATIONS POUR L'ASSAINISSEMENT

à    Les collectivités, les particuliers, l’Etat et les financeurs poursuivront leurs efforts de traitement des rejets. Ils devront agir dans deux directions :

1- Assurance du bon fonctionnement des ouvrages existants,

2- Création de nouveaux équipements.

L'effort    réalisé dans le cadre du précédent contrat de rivière est à poursuivre par la réalisation d'ouvrages d'assainissement, collectifs ou autonomes, jugés prioritaires.

Pour atteindre l'objectif baignade retenu pour l'ensemble des cours d'eau, les lignes de conduite suivantes sont proposées :

¶    Supprimer tout rejet non épuré en cours d'eau,

. collecte totale des secteurs relevant de l'assainissement collectif,

. traitement par le sol et infiltration des eaux issues de secteurs relevant de l'assainissement non collectif.

·    Maîtriser l'ensemble du système d'assainissement (réseau, déversoir d'orage, trop-plein des postes de relèvement, station,...). Son fonctionnement doit être pleinement satisfaisant par temps sec comme par temps de pluie (hors orages et grosses pluies).

¸    Eloigner tout rejet direct d'effluent "épuré" d'une zone de baignade :

. préférer l'infiltration ou le déplacement du point de rejet.

¹    Désinfecter les eaux épurées en cas de nécessité.

º Mettre les rejets en zone baignade sous surveillance renforcée    (téléalarmes, ...)

Par ailleurs, les campings et les installations classées dont les rejets ne sont pas traités à ce jour, devront être équipés d'un système d'assainissement (raccordement au réseau collectif ou assainissement autonome) dans un délai de 5 ans.

La pisciculture sur Gervanne doit être traitée en priorité, dans les plus brefs délais.

à    Le S.A.G.E. encourage la poursuite des programmes de maîtrise des pollutions d'origine agricole, de résorption des excédents structurels et d'actions pour la zone vulnérable, ainsi que l'animation réalisée par la Chambre d'agriculture dans le cadre de l'opération "Just'Azote".

#### MISE EN OEUVRE ET SUIVI

L'ensemble des opérations de mise en œuvre et de suivi seront coordonnées par le S.M.R.D.

##### Dispositif de mesures et de suivi

Les outils actuels de mesures annuelles de la qualité de l'eau superficielle et souterraine constituent le dispositif de suivi du S.A.G.E.. Il s'agit notamment    :

- des mesures de qualité des eaux distribuées,

- des mesures de qualité bactériologique des points baignade,

- des contrôles des rejets (stations d'épuration, installations classées, ...),

l'ensemble de ces analyses étant réalisées par les service de l'Etat (DDASS, Police des eaux ...)

- du suivi de qualité des eaux des nappes de la Basse-Drôme (nitrates et pesticides) réalisé par la DIREN,

- du dispositif d'auto-surveillance des ouvrages d'assainissement, etc ...

- des deux points (Die et Livron) du Réseau National de Bassin géré par la DIREN et l'Agence de l'Eau.

La MISE est chargée du compte rendu annuel de ces mesures auprès de la C.L.E., ainsi que de celui de l’avancement des projets et travaux d’assainissement et d’eau potable.

Un bilan de qualité globale des eaux superficielles (physico-chimie, bactériologie, hydrobiologie) sera également réalisé à la fin du futur contrat, sur l'ensemble du périmètre.

##### Le futur contrat de rivière

Assainissement

La réflexion globale actuelle menée par l'ensemble des communes du bassin versant, devra aboutir à l'élaboration d'un programme de travaux d'assainissement, dans le cadre d'un second contrat de rivière entre les collectivités et les financeurs.

Les opérations programmées répondront aux critères de priorité qu'il reste à définir lors de la concertation générale : impact sur l'environnement, économie locale, etc..., les équipements projetés devant prendre en compte le développement prévisible de l'habitat.

Eau potable

Une réflexion globale similaire sur l'ensemble du périmètre du S.A.G.E. pourra être engagée dans le but d'améliorer la qualité de l'eau distribuée.

## RISQUES

photo

Digues de Crest

R. BILLIET - SMRD

page

DIAGNOSTIC	IV.2

OUTILS REGLEMENTAIRES	IV.4

OUTILS    S.D.A.G.E.	IV.6

OUTILS    S.A.G.E. DROME	IV.7

### DIAGNOSTIC

La définition du risque résulte du croisement de l'aléa et de la vulnérabilité.

L'aléa représente le phénomène physique, qui peut se manifester sous différents aspects :

- l'inondation,    caractérisée      par    la      hauteur      de    submersion,      par    la    vitesse    du    courant... ;    la submersion peut être naturelle (l'eau monte et envahit progressivement les terrains riverains), ou accidentelle (l'eau rompt une digue et se répand sur les terrains à l'arrière de cette digue).

- l'érosion des berges, qui peut déplacer la rivière et menacer d'effondrement des ouvrages, voiries, habitations, sans que celles-ci soient soumises à un risque de submersion.

On notera que sur un même site et pour un même débit, l'aléa peut varier en fonction de l'évolution du lit de la rivière ; ainsi, l'exhaussement des fonds aggrave le risque d'inondation, l'abaissement des fonds diminue ce risque, mais augmente celui de l'érosion des digues en sapant leur fondation...    Pour la DROME,    l'expertise BRAVARD a souligné l'incision assez générale du lit : la gestion de la rivière, et notamment la gestion des crues, doivent être raisonnées à partir d'une analyse précise de l'évolution géomorphologique.

La vulnérabilité est une notion exclusivement liée à l'occupation du sol et à sa tolérance (ou non) aux inondations. De ces définitions, on déduit que :

- une zone caractérisée par un aléa fort et une vulnérabilité forte est soumise à un risque fort.

- une zone caractérisée par un aléa faible et une vulnérabilité faible est soumise à un risque faible.

- les situations intermédiaires définissent un risque fort ou moyen.

La gestion du risque inondation doit s'appuyer sur une analyse fine des deux paramètres de base.

Eléments de connaissance de l'aléa :

Ü    L'étude du Schéma d'aménagement hydraulique de la DROME (SOGREAH - 1990) couvre toute la partie domaniale de la DROME, c'est à dire la DROME à l'aval du confluent du BEZ et le BEZ à l'aval de CHATILLON ; elle contient la carte à l'échelle du 1/2 000 des surfaces noyées par la crue décennale et la crue centennale.

Ü    L'étude du Ministère de l'Environnement (BCEOM - 1994) du programme de prévention contre les inondations liées au ruissellement pluvial urbain et aux crues torrentielles fournit :

- la cartographie à l'échelle du 1/25 000 du lit majeur des cours d'eau soumis à un risque de crue de type torrentiel, qui délimite la zone inondable au sens large et géomorphologique du terme.

- les limites des petits bassins versants qui génèrent un risque de crue de type périurbain.

Les communes suivantes du bassin de la DROME ont fait l'objet de fiches particulières :

| AOUSTE-SUR-SYE CHATILLON EN DIOIS CREST DIE GRANE | LIVRON-SUR-DROME LORIOL-SUR-DROME LUC-EN-DIOIS SAILLANS SAINT-NAZAIRE-LE-DESERT |
| --- | --- |

Par la suite, des études communales ont permis de préciser le risque, à l'échelle du 1/10 000, sur les communes de :

AOUSTE

DIE

MIRABEL-ET-BLACONS

SAILLANS

Ü Cartographie au 1/10 000 des événements récents, notamment ceux du 7 janvier 1994 sur le haut du bassin.

Tous ces documents cartographiques font partie de l'atlas des zones inondables du département de la DROME, en cours de constitution et d'informatisation sous l'égide de la Mission Interservices de l'Eau (MISE). Ils ont été portés à connaissance des communes ; ils sont consultables par le public.

Eléments de connaissance de la vulnérabilité :

La vulnérabilité, c'est à dire l'occupation des sols (habitations, équipements publics, activités économiques, voiries, campings... ) est décrite par :

- l'analyse de la situation actuelle : photos aériennes, enquêtes de terrain...

- les Plans d'Occupation des Sols (POS) qui prennent en compte l'évolution des sols à moyen terme.

Les campings en bord de rivière méritent une attention particulière, car ce sont les équipements qui s'approchent le plus près de la rivière (Cf. carte    n°12) .

Le problème des digues

Sur la DROME et sur quelques affluents, des digues en nombre très important ont été édifiées au cours des siècles derniers ; les plus connues sont celles de la basse DROME qui ont chenalisé 70% du parcours de CREST au RHONE.

Ces ouvrages ont pour but de protéger des lieux habités, des terres cultivées ... contre l'inondation et contre l'érosion. Leur état est en général assez médiocre, principalement à cause du défaut d'entretien et de l'incision du lit qui favorise l'affouillement des ouvrages.

Dans ce contexte, les questions posées sont celles :

- du niveau de protection effectivement assuré par les digues en leur état actuel.

- de leur pérennité.

Il importe donc de connaître pour chaque ouvrage les enjeux de protection ainsi que les besoins d'entretien, confortement ou restauration. La partie "orientations" de cette fiche apporte des propositions d'actions qui constituent un volet déterminant du S.A.G.E. de la DROME.

### OUTILS REGLEMENTAIRES

Concernant le risque inondation, la législation et la réglementation s'appuient sur les principes généraux suivants (circulaire du 24 janvier 1994 et du 24 avril 1996) :

- éviter l'augmentation de l'aléa :    garantir le libre écoulement des eaux, préserver les champs d'expansion des crues, limiter le déboisement et l'imperméabilisation des sols.

Ces objectifs doivent être examinés dans le cadre global du bassin, afin de tenir compte des influences de l'amont sur l'aval.

- éviter l'augmentation de la vulnérabilité : interdire la construction dans les zones exposées.

Les règles et procédures des § 1 et 2 ci-après s'appliquent à l'ensemble des risques : inondations, glissements de terrains...

REGLES GENERALES D'URBANISME.

Les documents d'urbanisme (SDAU, POS) doivent prendre en compte les risques (article L121.10 du code de l'urbanisme). D'autre part, le maire, ou le préfet dans le cadre du contrôle de légalité, peut refuser un permis de construire, ou imposer des prescriptions spéciales si les constructions sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique (article R111.2 du code de l'urbanisme).

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES (PPR).

Le PPR est devenu la procédure unique, en remplacement des anciens plans d'exposition aux risques (PER), plans de surfaces submersibles (PSS)    et périmètres de risque. (article 16 de la loi du 2 février 1995 et décret d'application du 5 octobre 1995).

Il est prescrit par le préfet, élaboré par un service de l'Etat, soumis à l'avis des communes et à enquête publique : après approbation par arrêté préfectoral, il constitue une servitude d'utilité publique annexée au POS.

Le document PPR est constitué d'une note de présentation, d'une carte délimitant les zones à risques classées selon divers niveaux d'aléa, et d'un règlement prescrivant des mesures relatives à chaque zone : interdiction ou prescriptions particulières, mesures de prévention, de protection et de sauvegarde, ainsi que mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, ouvrages ou espaces agricoles existants.

DISPOSITIONS DIVERSES.

Installation des ouvrages dans le lit des cours d'eau.

Les installations, ouvrages, travaux et activités pouvant entraîner divers impacts, notamment "une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux" sont soumises à autorisation ou à déclaration. (article 10 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, décret d'application du 29 mars 1993). On notera que les ouvrages et travaux en lit majeur ayant un impact sur la préservation des champs d'expansion des crues, ne sont pas réglementés par ce texte ; une préservation efficace passe par la procédure PPR.

Cours d'eau de montagne.

A l'initiative de l'Etat ou des collectivités locales, des travaux de restauration ou de reboisement nécessaires à la régulation du régime des eaux peuvent être déclarés d'utilité publique (article L et R424 et suivants du code forestier).

Campings.

L'autorisation d'ouverture d'un terrain de camping est soumise aux règles du POS et du PPR s'ils existent ; de plus, elle peut être subordonnée à des prescriptions spéciales tenant compte du risque.

Par ailleurs, le préfet, après avoir délimité les zones soumises à un risque, détermine dans ces zones des prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation. Si ces prescriptions ne sont pas respectées, l'autorisation d'exploiter peut être retirée (décret du 13 juillet 1994).

INFORMATION DU PUBLIC

Le préfet constitue une Cellule d'Analyse des Risques et d'Information Préventive (CARIP), ayant pour mission d'établir un dossier départemental des risques majeurs (DDRM) puis des dossiers communaux synthétiques (DCS). Un document d'information communale sur les risques majeurs (DICRIM) doit ensuite être établi par le maire. Tous ces documents sont à la disposition du public (loi du 22 juillet 1987 et décret du 11 octobre 1990)

### OUTILS      S.D.A.G.E.

RAPPEL DES ORIENTATIONS FONDAMENTALES :

+ 8- S'investir plus efficacement dans la gestion des risques

Le S.D.A.G.E. confirme les principes retenus par l'Etat pour la prévention réglementaire du risque. Il recommande l'intensification de la mise en oeuvre des procédures PPR en fonction du programme de cartographie réglementaire à 5 ans établi en 1994.

Le S.D.A.G.E. préconise une gestion du risque à l'échelle globale du bassin versant, qui ne se limite pas aux zones urbanisées, qui évalue les impacts à distance et qui éventuellement propose des mesures compensatoires à ces impacts.

Il encourage notamment la réalisation d'études visant, à l'échelle des bassins versants, à identifier précisément les zones d'expansion des crues afin de s'assurer de leur préservation et d'arrêter en priorité des PPR sur les territoires concernés.

Les travaux de protection, par exemple les endiguements, doivent être justifiés par des enjeux clairement identifiés ; les ouvrages laissant au cours d'eau la plus grande liberté possible seront préférés aux endiguements étroits en bordure du lit mineur. La mise en place de tels ouvrages doit faire appel à des études géomorphologique ou de dynamique fluviale, permettant de préciser l'espace libre à conserver ; les techniques végétales seront préférées , chaque fois que possible, aux méthodes d'enrochement et de gabionnage. Enfin, les conditions d'entretien ultérieures aux travaux doivent être affichées.

Pour l'extraction des matériaux excédentaires dans le lit des cours d'eau, on recommande une analyse du risque d'encombrement et une évaluation du débit solide, afin d'apprécier l'opportunité des curages et l'évolution géomorphologique générale du cours d'eau à l'échelle du bassin versant.

### OUTILS S.A.G.E. DROME

RAPPEL DES ORIENTATIONS SPECIFIQUES :

+ 4-      Oeuvrer pour une prévention efficace des risques

+ 6-    Renforcer    la    gestion    globale    et    concertée    de    l’eau    à l'échelle du bassin

versant

#### OBJECTIFS ET ACTIONS (cf. carte n°23)

Ø    Le S.A.G.E. adhère aux principes de prévention des crues affichés par l'Etat et confirmés par le S.D.A.G.E. :

I. Amélioration de la connaissance de l'aléa

sur les tronçons de cours d'eau où elle est absente ou insuffisante.

L'administration veillera à tenir à disposition du public les éléments nécessaires notamment au moyen des Dossiers Communaux Synthétiques (DCS) élaborés par les services de l'Etat, suivis des documents d'information communale sur les risques majeurs (DICRIM), élaborés par les maires.

Dans le département de la DROME, les services de l'Etat commencent en 1996 l'élaboration des DCS.

II. Prise en compte du risque inondation dans l’occupation des sols.

Cette mesure obéira aux principes législatifs et réglementaires existants.

Le S.A.G.E. encourage la création de documents d'urbanisme prenant en compte l'aléa dans l'occupation des sols.

Les règles de gestion des risques d'inondation, mises en œuvre depuis 1994, sont confirmées.

En particulier, les plans d'occupation des sols (POS) intégreront, lors de leur élaboration ou de leur révision, les mesures d'interdiction ou de restriction à l'urbanisation des zones inondables.

Par ailleurs, dans l'attente de cette prise en compte effective, l'article R111.2 du code de l'urbanisme sera appliqué, permettant au maire et au préfet de refuser un permis de construire en zone inondable.

Ø  Une attention particulière est portée sur les digues, compte tenu de l'importance de ces ouvrages dans le bassin de la Drôme et de la vulnérabilité des terrains protégés.

Des travaux d'urgence ont été engagés ou vont être engagés sur les points les plus fragiles (Loriol, Livron, Crest, Pontaix, Ponet St Auban, Die, Châtillon...).

Pour l'avenir, le S.A.G.E. préconise un programme d'étude et de travaux pour les cinq prochaines années :

A. La réalisation d'un diagnostic des digues, dont le cahier des charges, préparé simultanément à l'élaboration du S.A.G.E., devra fournir :

- le classement des digues en fonction des enjeux de protection (habitat dense, habitat diffus, zones agricoles...)

- l'analyse du risque sur les digues à enjeux forts : état de la digue, situation de la digue (supposée stable) en cas de crue centennale (submergée, non submergée...), risque de rupture et conséquences hydrauliques...

- des propositions d'actions : sites prioritaires,    travaux de confortement et d'entretien.

Le diagnostic et les propositions de l'étude seront portés à la connaissance des communes, groupements de communes, et des riverains, parfois regroupés en ASA (Association Syndicale Autorisée).

- La concertation    des partenaires concernés pour aboutir à un programme d'actions sur les digues.

Pour chaque ouvrage ou ensemble d'ouvrages, les    partenaires concernés, y compris les riverains individuels, devront désigner un maître d'ouvrage. Selon les cas, on confirmera le maître d'ouvrage existant ou on en suscitera un nouveau. Par ailleurs, on définira l'implication des communes et groupements de communes. On veillera à la pérennisation du maître d'ouvrage.

Ces maîtres d'ouvrage élaboreront un programme qui affichera pour chaque ouvrage ou ensemble d'ouvrages :

- les enjeux de protection,

- le programme de travaux de restauration s'il y a lieu,

- les modalités de gestion courante,

- les coûts prévisionnels, en investissement et en fonctionnement.

- le    financement      prévisionnel,    précisant      si      possible    les      subventions      attendues      et participation éventuelle des riverains.

Le programme d'action sera élaboré, puis validé par la C.L.E., dans un délai d'un an après l'approbation du S.A.G.E., sous une forme la plus complète possible. Il est admis que ce délai soit prolongé dans les cas où un nouveau maître d'ouvrage devra être constitué.

Sur les digues à faible enjeu, la concertation peut aboutir à l'acquisition du terrain ou à la mise en place de convention permettant d'indemniser les propriétaires et les exploitants.

#### MISE EN OEUVRE ET SUIVI

L'ensemble des opérations de mise en œuvre et de suivi seront coordonnées par le S.M.R.D.

La C.L.E. sera informée annuellement,

par les services de l’état :

- de la liste des études réalisées dans le bassin relatives aux risques d'inondation,

- de l'état des procédures menées par l'Etat et les communes en matière de prévention réglementaire des risques d'inondation (PPR, élaboration ou révision des POS, autorisations et prescriptions aux campings en bordure de rivière ...),

par les maîtres d'ouvrage :

- de l'état d'avancement des actions sur les digues.

Le diagnostic et des interventions sur les digues pourront être programmés dans le futur CONTRAT DE RIVIERE en cours de réflexion.

## MILIEUX AQUATIQUES
      REMARQUABLES

photo

Vallon du Col de Carabes

JM. FATON - Maison des Ramières

page

DIAGNOSTIC                                                                                                                                                                                                                    IV.E-2

OUTILS REGLEMENTAIRES	              IV.E-3

OUTILS    S.D.A.G.E.	IV.E-6

OUTILS    S.A.G.E. DROME	IV.E-8

### diagnostic

Le bassin versant de la Drôme tire sa richesse et sa spécificité, de sa situation à la limite des zones méditerranéennes et alpines. Alors que les rivières du Sud de la France présentent en général des étiages naturels très marqués, la Drôme bénéficie des alimentations karstiques du Vercors.

Le bassin versant de la Drôme comporte un grand nombre de milieux naturels remarquables. Certains d'entre eux sont des milieux aquatiques et méritent d'être pris en compte par le S.A.G.E..

Dans le cadre des travaux de la C.L.E., une étude a été menée pour identifier les milieux aquatiques remarquables (JL MICHELOT, 1997).

L'ensemble des sites recensés (Cf. carte n°9 et tableau synthétique présenté pages II-12 à II-18) constituent un réseau de milieux aquatiques remarquables qui préserve la biodiversité et contribue à la promotion d'une image "Nature" de la Vallée de la Drôme.

Parmi les milieux aquatiques, on peut distinguer les grands types suivants :

. les zones humides de bas fond en tête de bassin comme le vallon du col de Carabes,

. les marais comme le marais de Beaurières,

. les mares isolées comme la mare de Combeau,

. les forêts alluviales (ramières),

. les rivières.

La qualité de certains milieux dépend de la gestion des rivières et des ressources en eau comme de la qualité des eaux (voir fiches thématiques correspondantes). Pour exemple, les cours inférieurs de la Drôme et du Bez tirent leur intérêt de leur caractère de rivière en tresse ; l'enfoncement du lit, s'il devait se poursuivre, banaliserait les cours d'eau et leurs milieux associés (ramières).

Des milieux aquatiques jouent un rôle important dans le régime des eaux en contribuant notablement au débit d'étiage, pour les marais par exemple, ou en permettant l'étalement des crues, pour les zones où le lit et les ramières sont larges.

Les milieux aquatiques remarquables constituent un patrimoine d'autant plus précieux qu'ils sont devenus rares aux niveaux français et européen.

La présence de milieux remarquables lorsqu'elle s'accompagne de superposition de zonages à valeur réglementaire ou de contraintes injustifiées ou mal expliquées, est souvent perçue comme un frein au développement du territoire, en particulier dans les communes victimes de la déprise agricole et de la désertification rurale. Néanmoins, pour le bassin de la Drôme, les milieux aquatiques remarquables constituent un atout majeur que le S.A.G.E. s'efforce de restaurer, préserver et valoriser.

### OUTILS REGLEMENTAIRES

Cadre législatif :

L'article 2 de la loi sur l'eau indique que : "les dispositions de la loi du 3/1/92 ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau. Cette gestion équilibrée vise à assurer la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides...".

L'article 1 de la loi relative au renforcement de la protection de l'environnement pose les principes suivants : "les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation".

Instruments de cadrage

Les schémas départementaux de vocation piscicole (SDVP) sont élaborés par la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques et l'association agréée de pêcheurs professionnels, en conformité avec les orientations de bassin définies par le ministre (art. L.233.2).

Dans la Drôme, le SDVP a été arrêté le 16/11/88.

La Directive Habitats (Directive CEE 92/43 du 21/5/92 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage) doit "continuer à assurer la biodiversité par la Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire européen". Les mesures prises "visent à assurer leur maintien ou leur rétablissement" en tenant compte "des exigences économiques, sociales et culturelles, en tenant compte des particularités régionales et locales".

La procédure se déroule en quatre étapes :

. inventaire et information,

. consultations,

. mise en cohérence des listes nationales,

. désignation des sites constituant le réseau Natura 2000.

Les conventions de gestion

Il existe deux types de conventions :

- celles qui visent à assurer la gestion : une association, un conservatoire régional d'espaces naturels, une collectivité publique se rendent locataires (à titre onéreux ou gratuit) ou se voient mettre à disposition un terrain qu'ils entretiennent et exploitent,

- celles qui ont pour objet e contrôler la gestion : deux cas de figure peuvent se présenter :

. le propriétaire du terrain (association, conservatoire, collectivité) le loue à un agriculteur à certaines conditions fixées dans la convention,

. l'association, le conservatoire, la collectivité ou l'état, n'ayant aucun droit sur le terrain, négocie avec le propriétaire ou le locataire une gestion des terres conformément à certaines prescriptions fixées par la convention.

Ces prescriptions peuvent faire référence aux mesures agri-environnementales du règlement CEE 2078/92 du 30/6/92.

Les agriculteurs peuvent, dans le cadre d'une programmation pluriannuelle régionale, passer des conventions avec l'Etat conformément à un cahier des charges.

Ce cahier des charges prévoit :

- d'une part, les pratiques environnementales à respecter (agriculture biologique, retrait à long terme - 20 ans au moins - de terres pour la protection des eaux, limitation d'apport en azote, en phosphore ou en produis phytosanitaires, entretien de terrains abandonnés, protection des espèces végétales et animales, reconversion des terres arables en herbages extensifs, autres pratiques environnementales).

- d'autre part, l'aide financière apportée en contrepartie par l'Etat et la CEE notamment.

Zone sensible du point de vue de l'environnement :

Art. 21 à 24 du règlement CEE n° 2328/91 du Conseil modifiant l'article 19 du règlement CEE n° 797/85 du 12/3/85. Il concerne l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture. Des opérations Groupées d'Aménagement Foncier (OGAF) de type environnement font intervenir des financements régionaux, nationaux et communautaires et permettent l'octroi d'aides aux agriculteurs qui s'engagent à exploiter des zones qualifiées de "sensibles du point de vue de l'environnement", de manière à entretenir ou améliorer l'environnement. L'engagement doit porter au moins sur le fait qu'il n'y aura pas de nouvelle intensification et que l'intensité de la production agricole est compatible avec les besoins de l'environnement du site. Une prime annuelle est versée par le Fonds Européen d'Orientation et de Garantie Agricole (FEOGA).

Règlement CEE n°2078/92 du 30 juin 1992

Dans le cadre de programmes régionaux, les agriculteurs qui s'engagent pour une durée de cinq ans au moins, à limiter l'utilisation d'engrais et/ou de produits phytosanitaires, à utiliser les méthodes de l'agriculture biologique, à employer d'autres méthodes de production compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement, reçoivent une prime versée par le FEOGA.

La reconversion de terres arables en herbages extensifs, ou le retrait des terres agricoles à long terme, est financée dans le cadre des programmes régionaux, lorsqu'une amélioration de l'environnement peut en résulter. Il s'agit en particulier d'assurer la protection rapprochée des cours d'eau contre les apports polluants et de protéger les terres contre l'érosion.

Règlement CEE n° 1765/92 du 30 juin 1992 :

Il prévoit les dispositions communautaires concernant le gel des terres dans le cadre de la PAC.

Maîtrise foncière

Les Conseils Généraux disposent dans le cadre de leur politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles (ENS) :

- d'un outil financier : la Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles (TDENS)

-    d'un outil foncier : les zones de préemption. Selon les dispositions du Code de l'Urbanisme les Départements peuvent créer, en relation avec les communes concernées, des zones de préemption dans lesquelles le devenir du foncier peut être contrôlé et orienté, en cas de nécessité.

Les Sociétés d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural (S.A.F.E.R)

Art. L et R 141-1 et suivants du code rural.

Les S.A.F.E.R peuvent conduire des opérations destinées à faciliter la réorientation des terres, bâtiments ou exploitations vers des usages non agricoles en vue de favoriser le développement rural ainsi que la protection de la nature et de l'environnement.

Protections réglementaires

POS :

- Zones ND des POS : code de l'urbanisme : art. L123-1 à 123-12 et R 123-1 à R 123-36 :

Elles permettent la conservation des milieux naturels soit en raison de risques ou de nuisances, soit en raison de la qualité des sites, des milieux, des paysages, soit en raison de leur intérêt du point de vue esthétique, historique ou écologique.

- Espaces classés boisés : code de l'urbanisme : art. L130-1 à 130-6 et R 130-1 à 130-16 circulaire n° 77-114 du 1er août 1977 , articles L 142-11 et r 142-2.

Les bois, les forêts, les parcs existants ou à créer soumis ou non au régime forestier peuvent être classé pour leur protection ou la création de boisements, dans le cadre d'un POS par le maire ou si le département a décidé de percevoir la taxe départementale des espaces naturels sensibles par le Président du Conseil Général.

- Le rapport de présentation des POS : art. R 12-17 : il analyse l'état du site et de l'environnement, les incidences du POS et les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur.

Les réserves naturelles volontaires (RNV)

Code rural : art. L 242-11 et L 242-12 et article R 242-26 à 242-35

Les propriétés doivent présenter un intérêt particulier sur le plan scientifique et écologique. Le règlement peut être aussi contraignant que celui d'une réserve naturelle.

Réserves naturelles

Art. L 242-1 et suivants et R 242-1 et suivants du code rural.

Les parties du territoire d'une ou plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle par décret et à défaut du consentement du propriétaire par décret en Conseil d'Etat, lorsque la conservation de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et en général du milieu naturel présente une importance particulière ou qu'il convient de la soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader.

Sont prises en considération :

- la préservation d'espèces animales ou végétales et d'habitats en voie de disparition sur tout ou partie du territoire national ou présentant des qualités remarquables,

- la reconstitution de populations animales ou végétales ou de leurs habitats,

- la conservation des jardins botaniques et arboretums constituant des réserves d'espèces végétales en voie de disparition, rares ou remarquables,

- la préservation de biotopes, et de formations géologiques, géomorphologiques ou spéléologiques remarquables.

outres les activités humaines quelles qu'elles soient peuvent être réglementées.

Arrêtés de biotopes :

Décret n°77-1295 du 25 novembre 1977. Article R-211-12 du Code rural sur la protection des biotopes.

### OUTILS    S.D.A.G.E.

RAPPEL DES ORIENTATIONS FONDAMENTALES :

+ 5-    Respecter le fonctionnement naturel des milieux

+ 6- Restaurer ou préserver les milieux aquatiques remarquables

Une prise en compte systématique des milieux aquatiques et des zones humides doit être préconisée dans toutes les actions de gestion, les projets d'aménagement et notamment les schémas d'aménagement de l'eau et de l'espace.

La conservation des valeurs patrimoniale et fonctionnelle des milieux aquatiques et surtout des zones humides doit être mise en oeuvre de façon prioritaire et concomitante.

En vertu de la réglementation, le S.D.A.G.E. préconise que les milieux pris en compte sont les zones humides telles qu'elles sont définies par la loi sur l'eau ainsi que les cours d'eau, lacs naturels et profonds, les retenues artificielles et profondes, les gravières, les nappes alluviales, ...

A l'échelon local, les S.A.G.E. doivent désigner les zones humides et la définition des moyens nécessaires pour la gestion et la conservation de ces milieux.

A ce titre, l'ensemble des ouvrages, équipements, travaux... entrepris dans des milieux aquatiques doivent être limités au strict minimum et dûment justifiés. C'est le cas notamment des rejets et prélèvements, drainage, extraction de granulats. Il est préconisé également de limiter la pratique des usages de loisirs liés à l'eau lorsqu'ils présentent des risques d'impact trop fort sur les écosystèmes.

La résorption des décharges sauvages est indispensable dans les lits des cours d'eau. Les maires sont invités à proscrire toute création de dépôts de toute nature, gravats, matériaux inertes, plate-forme de remblai dans les zones humides.

Les études d'impact et d'incidence devront contenir les volets suivants :

- la recherche, par un état initial des lieux correctement réalisé, sur un cycle biologique annuel, des espèces protégées (animales ou végétales),

- pour tout aménagement des zones humides, la réalisation d'une étude, ou notice d'impact, démontrant la non altération du milieu et le maintien des différentes fonctions de la zone humide,

- des mesures compensatoires clairement affichées en cas d'altération des milieux avec un objectif ambitieux de maintien de la superficie des zones humides,

- une analyse des effets globaux directs et indirects sur le milieu concerné.

Les cordons boisés le long des cours d'eau, ripisylves, doivent être pris en compte dans les documents d'urbanisme.

Il est préconisé que les boisements d'accompagnement des rives de cours d'eau soient proposés à l'inscription en espace classés boisés dans les documents d'urbanisme.

Les S.A.G.E. doivent veiller à la mise en cohérence entre les objectifs de préservation des milieux aquatiques, et les documents d'urbanisme (classement en zone ND, en espaces classés boisés...).

Maîtrise foncière des milieux aquatiques et convention de gestion

Les espaces riverains des cours d'eau (domaniaux ou non), plans d'eau, et du littoral, suivent le régime classique de la propriété (propriété privée essentiellement).

Leur maîtrise foncière peut, s'il y a opportunité, être un des moyens de mise    en oeuvre des différents volets de la politique préconisée par le S.D.A.G.E. : la gestion des champs d'inondation, l'accès au cours d'eau (pêche, loisirs liés    à l'eau), la protection de la nappe...

L'espace acquis peut faire l'objet d'une protection juridique particulière ou d'une convention de gestion passée généralement avec une collectivité locale, une association de protection de la nature ou une fondation.

### outils S.A.G.E. drome

RAPPEL DES ORIENTATIONS SPECIFIQUES :

+ 1 - Permettre la restauration d'un fonctionnement naturel des rivières

+ 2-    Poursuivre l'amélioration de la qualité des eaux à la hauteur des exigences

des usages et des milieux

+ 3 - Préserver et restaurer les milieux aquatiques remarquables

+ 6-    Renforcer    la    gestion    globale    et    concertée    de    l’eau    à l'échelle du bassin

versant

#### OBJECTIFS ET ACTIONS (Cf. carte n°24)

Ø Le S.A.G.E. contribue à mettre en place une gestion globale de l'eau et des milieux aquatiques et de leurs usages dans le but de maintenir, voire de restituer, aux rivières, aux zones humides, etc ... leur état naturel.

Ø L'objectif du S.A.G.E. n'est pas de développer de nouvelles contraintes réglementaires mais bien de mettre en place des outils de gestion afin de conserver le patrimoine naturel de la vallée de la Drôme et de garantir la satisfaction la plus large et la plus durable des usages liés à l'eau.

à      Pour les milieux remarquables que la C.L.E. retiendra en concertation avec les acteurs locaux, des plans de gestion seront établis par des comités de pilotage    locaux constitués en majorité d'élus. Ces plans seront ensuite validés par la C.L.E..

A partir d'un état du site et de ses usages et d'une identification des enjeux, ces plans de gestion définiront les objectifs de sa gestion et les moyens de sa mise en œuvre. Dans ce cadre, des mesures réglementaires pourront être envisagées (arrêté de biotope, zone ND du POS, ...).

Les plans de gestion peuvent préconiser des interventions légères liées à l'entretien de la végétation par exemple ou des travaux plus lourds de restauration du site. Ils peuvent comporter un volet pédagogique : panneaux et plaquettes d'information, création de sentier de découverte, etc.

Remarque : deux plans de gestion sont en cours d'élaboration actuellement sur les Marais de Beaurières et de Printegarde.

Ø    Des efforts de restauration de la libre circulation des poissons sur les principaux axes de vie et de reproduction du bassin sont également préconisés par le S.A.G.E.

Ø      Le schéma    de    vocation    piscicole    de    la    Drôme,    en cours    de      révision,    définira    les orientations de la gestion piscicole.

#### MISE EN OEUVRE ET SUIVI

##### DISPOSITIF DE SUIVI

Un observatoire de la biodiversité (faune, flore, habitats) sera mis en place sur l'ensemble du bassin. 	Coût estimatif : 600 KF sur 5 ans

Chaque année, un bilan de l'avancement de l'élaboration et de mise en oeuvre des plans de gestion sera présenté à la C.L.E. par chaque comité de pilotage.

L'ensemble de ces opérations seront coordonnées par le S.M.R.D.

##### FINANCEMENTS DISPONIBLES

Les plans de gestion validés et l'observatoire de la biodiversité pourront faire l'objet d'une inscription dans le futur CONTRAT DE RIVIERE.

Les crédits suivants peuvent être mobilisés :

| Pour la gestion d'espaces naturels sensibles, des fonds européens (LIFE...) ou nationaux (FGER...) peuvent être mobilisés.

|    L'Agence de l'eau finance également les études relatives à la gestion des milieux naturels aquatiques et les travaux qui en découlent et qui concourent à la préservation et à la restauration de la qualité des milieux et de la ressource.

|        Dans le cadre de sa politique en faveur du patrimoine naturel, la Région Rhône Alpes peut participer à la gestion des espaces naturels remarquables, d'une part par une contribution aux investissements dans les espaces protégés (réserve naturelle, site classé, arrêté de biotope), d'autre part par un soutien aux programmes d'actions proposés par les associations ou collectivités territoriales pour entretenir, développer et valoriser le patrimoine naturel représentatif de la biodiversité de Rhône Alpes.

|      Le Conseil Général peut, grâce à la Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles :

- acquérir (à l'amiable, par exercice du droit de préemption ou par expropriation) des espaces naturels considérés comme remarquables ou sensibles,

- subventionner l'acquisition de tels terrains par les communes ou leurs groupements,

- passer    des conventions avec des propriétaires    privés    et subventionner    la gestion et l'ouverture au public d'Espaces Naturels Sensibles.

## TOURISME ET LOISIRS

photo

Baignade dans la Drôme

A. MEJIA - C.D.T

page

DIAGNOSTIC	IV.2

OUTILS REGLEMENTAIRES	IV.4

OUTILS    S.D.A.G.E.	IV.7

OUTILS    S.A.G.E. DROME		        				                                        IV.F-10

### DIAGNOSTIC

La Vallée de la Drôme, dans sa globalité possède un potentiel touristique et récréatif exceptionnel :

â diversité et richesse des paysages,

de la plaine à la montagne en passant par les gorges, les falaises.

â diversité et richesse des milieux,

des domaines agricoles aux forêts de chênes et pins en passant par les milieux humides.

â mais aussi... la Drôme, rivière aux caractères naturels préservés :

berges ombragées, larges bancs de galets, clarté de l'eau...

La Drôme constitue un point nodal des activités de loisirs liées à l'eau dans le département.

Forces et faiblesses des activités liées à l'eau.

Les points touchant plus spécifiquement le débit des cours d'eau, la qualité des eaux, la dynamique fluviale, la qualité faunistique et floristique des milieux ou la sécurité sont traités dans les fiches précédentes et ne sont pas repris dans ce tableau.

|  | FORCES | FAIBLESSES |
| --- | --- | --- |
| BAIGNADE | Débit modéré assurant la sécurité des usagers. Activité libre pour tous. | Inadaptation de la capacité d'accueil des sites (parking, plage...) à la fréquentation. Absence d'entretien des points baignade. |
| CANOE | Pratique diversifiée en fonction du niveau des eaux : - en été, pratique familiale. - au printemps et à l'automne, pratique sportive. Tronçon pratiqué compris entre Châtillon et Crest. | Problèmes d’accès. Pratique estivale limitée et saturée. Risque d'impraticabilité en cas de sécheresse. Conflits d'usages ponctuels avec baigneurs et pêcheurs et naturalistes. Existence de quelques secteurs à risque pour la pratique sportive (embâcles, ferrailles, dépôts divers...). |
| PECHE | Parcours important en 1ère et 2nde catégorie. Présence d'espèces "recherchées" (barbeau méridional, écrevisses à pieds blancs, truites fario autochtones...). | Absence de connexion entre la Drôme et ses affluents bloquant la migration des poissons. Manque d'entretien des parcours de pêche. |
| TOURISME NATURE | Variété et diversité des sites et des activités, libres ou accompagnées (randonnées, expositions, stages,...) | Manque de professionnalisme, d'organisation et de promotion. |

Globalement, le potentiel touristique est important mais le retard au développement se traduit sur le terrain par :

â une déficience de signalisation et d'information au grand public,

â une trop forte concentration touristique en période estivale alors que les autres saisons ont également un potentiel attractif.

â l'absence d'identité "Vallée de la Drôme".

N.B : Les problématiques spécifiques aux campings (assainissement, sécurité) sont traités dans les fiches respectives : Qualité des eaux et sécurité.

### OUTILS REGLEMENTAIRES

RAPPEL RAPIDE DU STATUT JURIDIQUE DES MILIEUX AQUATIQUES

Cours    d'eau domaniaux :

å le lit est la propriété de l'Etat,

å l'usage de l'eau appartient à l'Etat. Il est affecté au public.

å Article 15 du code du domaine public fluvial, art L235-9 du code rural : des servitudes de halage et de marchepied permettent la circulation, sur les berges des cours d'eau et lacs domaniaux. Une servitude de passage est prévue pour les pêcheurs.

Cours d'eau non domaniaux :

å le lit et les berges appartiennent aux riverains. L'accès aux cours d'eau non domaniaux est possible à condition que le propriétaire riverain ne s'y oppose pas ou qu'il existe une voie    publique d'accès.

å l'eau est désignée "chose commune".

Article 6 de la loi sur l'eau modifiée par les articles 27 et 28 de la loi du 2 Février 1995.

Sur l'eau le principe est celui de la libre circulation dans le respect des lois et règlements et des droits des riverains. Les modalités d'application de ce principe peuvent être précisées dans le cadre des S.A.G.E. approuvés ou peuvent être réglementées par le préfet.

En cas de dommages, la responsabilité des riverains ne peut être retenue que s'ils ont commis une faute (exemple : défaut d'entretien).

Loi 84-610 du 16 juillet 1984, art.    L111-1-1 et R145-1-2 du code de l'urbanisme, art. L131-2-1 du code des communes, décret 81-375, Art. 7 du décret 81-376 du 15 avril 1981, Loi du 2 février 1995.

SPORTS ET LOISIRS LIES A L'EAU DOUCE

Le développement des activités physiques et sportives est d'intérêt général. Leur pratique constitue un droit pour chacun, quels que soit le sexe, l'âge, les capacités ou la condition sociale.

Sur proposition des Conseils Régionaux et du Comité de Massif, des prescriptions établies par décrets en Conseil d'Etat peuvent désigner les lieux de pratique    du canoë-kayak et leurs abords et définir les modalités de leur préservation en zone de montagne.

Le représentant de l'Etat dans le Département peut, après consultation :

. réglementer pour des motifs de sécurité, la pratique des sports nautiques sur les cours d’eau domaniaux et non domaniaux, conformément au décret n° 73-912 du 21 septembre 1973,

. réglementer, sur les cours d'eau non domaniaux, pour des motifs de protection de l’environnement ou de conciliation des usages, conformément à l’article 27 de la loi n°95-101 du 2 février 1995.

Les fédérations nautiques assurent chacune pour l'activité concernée une mission de service public déléguée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports.

L'usage des eaux et leur transmission en aval devront se faire de manière à ne pas compromettre... la pratique des loisirs et des sports...

PECHE EN EAU DOUCE

Articles    L 230-1 à 234 du code rural

La préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sont d'intérêt général. La protection du patrimoine piscicole implique une gestion équilibrée des ressources piscicoles dont la pêche, activité à caractère social et économique, constitue le principal élément.

Tout propriétaire d'un droit de pêche, ou son ayant-cause, est tenu de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. A cet effet, il doit effectuer les travaux d'entretien, sur les berges et dans le lit du cours d'eau, nécessaires au maintien de la vie aquatique.

L'exercice d'un droit de pêche comporte l'obligation de gestion des ressources piscicoles

Celle-ci comporte l'établissement d'un plan de gestion. En cas de non respect de cette obligation, les mesures nécessaires peuvent être prises d'office par l'administration aux frais de la personne physique ou morale qui exerce le droit de pêche.

Les Associations de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) contribuent à la surveillance de la pêche, exploitent les droits de pêche qu'elles détiennent, participent à la protection du patrimoine piscicole et de milieux aquatiques et effectuent des opérations de gestion piscicole.

Les Fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture ont le caractère d'établissement d'utilité publique. Elles sont chargées de mettre en valeur et de surveiller le domaine piscicole départemental... Elles peuvent, en outre, être chargées de toute autre mission d'intérêt général en rapport avec leurs activités...

Décret du 16 février 1994, relatif à la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées.

Il est créé dans chaque bassin un Comité de Gestion des Poissons Migrateurs, chargé de préparer les plans de gestion des poissons migrateurs et de suivre leur application.

Le Comité donne en outre son avis sur les orientations de protection et gestion des milieux aquatiques du bassin telles qu'elles sont prévues par l'article L231.1 du code rural, en tant qu'elles se rapportent aux poissons migrateurs, ainsi que sur le S.D.A.G.E. et les S.A.G.E..

LA CHASSE

Organisation de la chasse :

-    sur le Domaine Publique Fluvial, des licences individuelles de chasse sont attribuées par la DDAF à toute personne qui en fait la demande. Quelques 240 licences sont ainsi attribuées par an.

- hors DPF, la chasse est organisée en Association Communale de Chasse Agréée (ACCA) détentrice du droit de chasse    ou en chasse privée.

Les périodes de chasse    pour le gibier sédentaire s'étalent du deuxième dimanche de septembre au deuxième dimanche de janvier et pour le gibier migrateur du deuxième dimanche de septembre à fin février.

Articles L et R 443-1 et suivants du code de l'urbanisme, décret 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié par le décret 93-245 du 25 février 1993, décrets 93-742 et 93-743 du 29 mars 1993, article L33 du code de la santé publique, article R 443-9 du code de l'urbanisme

LES CAMPINGS

L'ouverture d'un terrain de camping doit faire l'objet :

- d'une autorisation d'aménager le terrain :

u le dossier soumis à autorisation comprend une étude d'impact ou une notice d'impact

u l'autorisation est délivrée par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque la commune est dotée d'un POS, par le préfet en l'absence de POS.

- d'un arrêté de classement délivré par le préfet, sur avis de la Commission Départementale du Tourisme.

- d'une autorisation délivrée au titre de la police des eaux pour les campings non raccordés au réseau d'assainissement.

Les campings doivent être raccordés au réseau public d'assainissement, ou à défaut être dotés d'un système d'assainissement autonome dont les installations seront maintenues en bon état de fonctionnement, sous contrôle des communes.

L'arrêté du 17 juillet 1985 fixe les conditions sanitaires minimales communes aux terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes, et aux terrains affectés spécialement à l'implantation des habitations légères de loisir.

La création de camping et de caravaning sont interdits dans les zones de protection des sites inscrits ou classés, dans un rayon de 200 m sur des points d'eau captée pour la consommation. L'autorisation d'aménager ou les prescriptions spéciales éventuelles doivent respecter les plans d'exposition aux risques inondations (PERI) ainsi que les zones délimitées au titre de l'art. R111-3 du code de l'urbanisme et les dispositions du POS (Cf. fiche sécurité).

### OUTILS S.D.A.G.E.

RAPPEL DES ORIENTATIONS FONDAMENTALES :

+ 2- Garantir une qualité d'eau à la hauteur des exigences des usages

ACCES A L'EAU / CIRCULATION SUR L'EAU

Sur la Drôme, comme sur toutes les rivières concernées par les sports et loisirs liés à l'eau, le S.D.A.G.E.

å recommande d'envisager une amélioration de l'accès à l'eau par :

- une restauration des servitudes de halage, marchepied et de passage pour les pêcheurs, ainsi que d'éventuelles créations de nouvelles servitudes, les accès devant être réservés aux piétons (à l'exception des véhicules de sécurité). L'ensemble de ces servitudes pourra profiter à d'autres utilisateurs, comme notamment les pratiquants d'activités nautiques.

- des démarches vis-à-vis des propriétaires à l'aide de conventions afin de permettre l'accès à l'eau et de dégager le propriétaire de sa responsabilité.

- la création de voies publiques d'accès, notamment en milieu urbain (POS) ou périurbain (création de réserves foncières permettant à terme l'accès à l'eau pour les associations, fédérations et pratiquants de sports nautiques).

å insiste sur la nécessaire continuité de la circulation sur les cours d'eau à l'amont et à l'aval des ouvrages. A cette fin, il préconise de façon contractuelle de préférence mais aussi le cas échéant, de façon réglementaire :

- une conception et une surveillance des ouvrages d'art évitant la formation de rappel.

- la mise en place autant que possible de glissières (passes à canoë), ou, à défaut, la création par le propriétaire de chemins de contournement avec aires de débarquement et d'embarquement à l'amont et à l'aval de l'ouvrage, et signalisation de ces dernières à l'amont.

Ces aménagements et ces mesures de gestion seront déterminés en fonction des capacités financières des différents partenaires.

Sports et loisirs liés à l'eau douce :

Le S.D.A.G.E. incite les régions à désigner les sites particulièrement intéressants pour la pratique du canoë-kayak et à définir, en relation avec la Fédération de canoë-kayak, en concertation avec les autres catégories d'usagers, les moyens de leur préservation et de leur amélioration.

Qualité des eaux

Les objectifs de qualité baignade seront fixés pour les cours d'eau lors de la révision des cartes d'objectifs de qualité    en fonction du type d'activités nautiques et de la fréquentation observée. Voir fiche IV 4 - Qualité des eaux.

Sur ces cours d'eau, le S.D.A.G.E. propose que soit lancée une vaste démarche d'information concernant leur qualité sanitaire.

Gestion des usages

Dans un S.A.G.E. où les sports liés à l'eau se pratiquent le S.A.G.E. définira les orientations propres à gérer les différentes utilisations des sites favorisera la mise en place de plans de randonnée nautique compatibles avec le milieu et ses utilisations.

Sur les cours d'eau où des difficultés quant à l'utilisation des sites existent, le S.D.A.G.E. propose d'adopter la démarche suivante (que ce soit dans le cadre de S.A.G.E. ou non) :

u    répertorier précisément les usages pour identifier    les interlocuteurs,

u    création d'association d'usagers,

u    signature de conventions concernant la gestion des ouvrages hydrauliques, la gestion des berges pour permettre la libre circulation sur l'eau ; si nécessaire la signature de code de bonne conduite commune aux diverses activités liées à l'eau.

Impact des activités liés à l'eau sur le milieu naturel.

Le S.D.A.G.E. rappelle toute l'importance de la protection des milieux intéressés, ne serait-ce d'ailleurs que pour conserver l'attrait touristique des lieux. L'utilisation des sites doit aussi se faire en fonction de la fragilité du milieu et de la protection dont il fait ou doit faire l'objet.

PECHE EN EAU DOUCE

Il est rappelé la nécessité de prendre en compte les milieux aquatiques et les peuplements piscicoles dans tout programme d'aménagement du territoire.

Les Schémas Départementaux de Vocation Piscicole, ainsi que ceux relatifs aux grands fleuves, doivent servir de référence à l'action administrative, et guident les principes de gestion délégués aux associations de pêcheurs.

Les opérations d'entretien des berges et du lit nécessaires au maintien de la vie aquatique pourront être réalisées en liaison avec les problèmes de gestion physique du lit.

Le plan de gestion précise les potentialités du milieu, les objectifs    à atteindre et les actions susceptibles d'être mise en place pour atteindre ces objectifs. Il considère l'ensemble du peuplements piscicoles et pas uniquement les espèces d'intérêt halieutique.

Il est préconisé que la procédure d'élaboration des plans de gestion démarre au plus tôt. Les plans de gestion seront obligatoirement évolutifs et devront être révisés et orientés périodiquement. Un document guide a été édité à cet effet par le Conseil Supérieur de la Pêche.

Il est préconisé d'effectuer la synthèse des Schémas Départementaux de Vocation Piscicole, afin d'intégrer les propositions dans les plans de gestion.

L'avis des fédérations départementales de pêche et de protection du milieu aquatique, doit être sollicité dans tout projet d'aménagement touchant aux milieux aquatiques. Il doit intervenir le plus en amont possible (intégration au dossier soumis au service de l'Etat instructeur de leur avis préalable jugeant de la cohérence avec les plans de gestion) de telle sorte qu'il n'y a ait pas de discordance entre plans de gestion et programme d'aménagement.

LES CAMPINGS

L'autorisation d'aménager l'étude ou la notice d'impact et l'autorisation au titre de la police des eaux doivent prendre en compte les dispositions du S.D.A.G.E..

Les dispositifs d'assainissement des campings devront respecter les préconisations du S.D.A.G.E. reprises dans les fiches thématiques qualité des eaux.

Concernant la sécurité, certains campings sont actuellement situés en zone inondable. Il convient donc :

1 - Dans chaque département, un inventaire exhaustif des campings et implantations provisoires (bivouacs) situés non seulement    dans les zones réglementairement protégées (PERI, PSS, R111-3) mais aussi dans les bassins prioritaires de risque (cf. fiche n°14 inondation), sera élaboré dans un délai de 6 mois après l'approbation du S.D.A.G.E..

Dans les autres zones, cet inventaire sera réalisé dans un délai de un an après l'approbation du S.D.A.G.E..

2 - Dans un délai de 12 mois après la réalisation de ces différents inventaires, la vulnérabilité de ces campings et installations provisoires au regard des risques liés à l'eau (inondations, glissements de terrain,...) sera étudiée.

3 - A l'issue de cette réflexion, trois listes seront élaborées :

- liste des campings et installations provisoires considérés comme fiables au niveau de la sécurité.

- liste des campings et installations provisoires où une solution du type alerte évacuation préconisée par le décret 94-614 du 13 juillet 1994 doit être envisagée pour améliorer la sécurité. Ces campings devront être compris dans le zonage visé à l'article 2 de ce décret.

On devra alors s'assurer de l'existence d'un système d'annonce de crue, de la rapidité de l'information entre services préfectoraux et gestionnaires chargés de l'évacuation des campings et de la rapidité du délai d'évacuation.

- liste de campings et installations provisoires où l'autorisation d'aménager devra être soit refusée pour les installations nouvelles, soit retirée définitivement (avec expropriation éventuelle) pour les installations existantes.

Ces campings et installations seront identifiés en raison notamment de l'impossibilité de mettre en place un système fiable d'alerte et d'évacuation.

La création de retenues d'eau liée à l'activité du camping, même provisoires, peut affecter les milieux aquatiques ainsi que certains usages (création d'embâcles en cas de crues, obstacles à la circulation des poissons, phénomènes d'eutrophisation, etc.).

Elle devra systématiquement faire l'objet d'une approche globale telle que préconisée par la Fiche thématique II - Lit et Berges.

### outils S.A.G.E. drome

RAPPEL DES ORIENTATIONS SPECIFIQUES :

+ 1 - Permettre la restauration d'un fonctionnement naturel des rivières

+ 2-    Poursuivre l'amélioration de la qualité des eaux à la hauteur des exigences

des usages et des milieux

+ 5-      Penser la gestion de l'eau en terme d'aménagement du territoire

+ 6-    Renforcer    la    gestion    globale    et    concertée    de    l’eau    à l'échelle du bassin

versant

#### OBJECTIFS      (Cf. carte n°25)

â    Dynamisation du développement touristique de la vallée de la Drôme.

Les orientations suivantes devront être respectées :

- Prendre en compte le milieu et le paysage afin de mettre en valeur le caractère naturel de la vallée. La pratique des activités de loisirs doit être compatible avec le milieu.

- Favoriser l'équilibre :

¬ entre les espaces : 	vallée de la Drôme et bassins amont,

zones urbaines et zones rurales,

¬ entre les saisons,

¬ entre les activités,

de manière à éviter la concentration de l'activité touristique et récréative sur la rivière Drôme, mais au contraire tenter de la diffuser sur l'ensemble du bassin (liaison d'autres filières : escalade, parapente, activités culturelles, produits du terroir (clairette, plantes aromatiques, pêches ...), etc...

Plus spécifiquement, les objectifs suivants sont fixés pour chaque activité :

â Organisation de la baignade, pour préserver l'environnement et sauvegarder la qualité des sites.

â Assurer la sécurité des kayakistes en toute saison et résoudre les problèmes d'accès à la rivière. Sur ces bases le développement de l'activité canoë-kayak peut être envisagé.

â Restaurer la connexion entre la Drôme et ses affluents.

Préserver les frayères et l'usage halieutique.

#### MOYENS/ACTIONS

â Il sera envisagé la mise en place d'une charte de "bon voisinage" entre les diverses activités liées à l'eau.

â Baignade :

- Aménagement de points de baignade banalisés et signalés avec accès et parking adaptés, et gestion du site.

- Création éventuelle de plans d'eau comme ceux en cours d’étude à Beaumont en Diois et à Charens pour lesquels l'impact sur le fonctionnement de la rivière et sur les milieux naturels aura été jugé conforme aux orientations du S.A.G.E..

- Le reste du linéaire des cours d'eau reste de type "baignade sauvage".

â Canoë :

- Aménagement d'accès et d'embarcadères.

- Extension de    l'implication    actuelle    des    deux principales bases de canoë dans l'entretien des rivières à toutes les structures de location du bassin.

- Mise en place de limnimètres pour apprécier le niveau des eaux    (ponts de Châtillon, Die,

Saillans, Mirabel...).

- Promotion de l'activité hors saison estivale.

- Réalisation d’un sentier pédestre en bordure de rivière.

â Pêche :

- Débrousaillement des anciens parcours de pêche.

- Mise en oeuvre d'opérations de restauration du milieu : création de passes à poissons, construction de seuils "rustiques", réhabilitation des frayères, etc...

â Tourisme Nature :

- Tenter d'organiser, pérenniser et développer les activités proposées. Exemple : mise en place d'un CPIE (Centre Permanent d'Initiation à l'Environnement) ou extension d'un CPIE existant.

#### MISE EN OEUVRE ET SUIVI

Les actions à mettre en oeuvre feront l'objet d'un volet spécifique du futur CONTRAT DE RIVIERE en cours de réflexion. Leur maîtrise d'ouvrage et leur financement seront à préciser lors de    la concertation entre les différents partenaires.

Entretien intensif = Nettoiement de la végétation tous les 3 ans, enlèvement des embâcles une fois par an

+ Dévégétalisation totale et dessouchage du lit mineur dans les secteurs endigués ou à risques.

Entretien extensif = Nettoiement limité de la végétation tous les 5 ans, enlèvement des embâcles hors du lit mouillé une fois par an.